Graf závislosti vzdálenosti r od 60W žárovky na produ zátěží

| I (mA) | r (m) |
| --- | --- |
| 0,2 | 1,4 |
| 0,4 | 0,865 |
| 0,6 | 0,67 |
| 0,8 | 0,575 |
| 1 | 0,515 |
| 1,2 | 0,464 |
| 1,4 | 0,43 |
| 1,6 | 0,393 |
| 1,8 | 0,363 |
| 2 | 0,344 |
| 2,2 | 0,322 |
| 2,4 | 0,312 |
| 2,6 | 0,296 |
| 2,8 | 0,281 |
| 3 | 0,271 |
| 3,2 | 0,262 |
| 3,4 | 0,251 |
| 3,6 | 0,243 |

r… 	vzdálenost sol.čl. od žárovky 60W

I…	proud zátěží 33R2

Funkce r=f(I) je inverzní k předchozí funkci I=f(r), pro A/D převodník PIC je totiž vstupní  veličina proud, z ní se dá pak vypočítat r a osvětlení.

V případě bodového zdroje o svítivosti I a paprsků dopadajících pod úhlem α k normále plochy, vzdálené od zdroje r, pak

Osvětlení je tedy nepřímo úměrné čtverci vzdálenosti a je tím slabší, čím šikměji paprsky dopadají.

Z grafu je patrné, že osvětlení je téměř přímo úměrné zatěžovacímu proudu.