| #### STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provedl: Jakub Kákona | Datum: 24.10.06 | Číslo úlohy: | Poř. č. žáka: | Třída: |
| Kontroloval: | Datum: | 1 | 9 | E3A |
| OVěření PŘESNOSTI D/A PŘEVODNÍKU |  |  |  |  |

Zadání úlohy

Ověřte diskrétní vstup osciloskopu z log. Selektoru jeho negací na logické sondě.

Po přibližně 4s zadejte novou hodnotu.

ověřte vstup generátoru hodnotou  00 Hex

01 Hex (LS bit)

80 Hex (MS bit)

4.	Pro všechny výstupní kombinace změřte voltmetrem úroveň převodu při 			rozsahu 10V. Přiřaďte hodnotám v grafu.

5.	Všechny hodnoty porovnejte s teoretickými výpočty.

6.	Stanovte přesnost převodu.

7.	Navrhněte kolika bitový převodník by splnil přesnost 0,01%

Cíl měření

Cílem je naučit se zapojovat PC INTERFACE spolu s ostatními komponenty

a vzájemné propojení. Dále určit přesnost při několika bitovém D/A převodu.

| Přesnost D/A převodníku | III.1.1. |
| --- | --- |

1.1.1. Teoretický rozbor

Uv- analogový výstup vypočtený [V]

UM- analogový výstup naměřený [V]

UMax- rozsah napětí D/A převodníku [V]

∆U- rozdíl napětí naměřeného a vypočítaného [V]

- relativní chyba [%]

x- hodnota úrovně v dekadické soustavě

n- počet bitů, které musí mít celé přirozené číslo

r- 100% rozsah D/A převodníku [V]

rb- rozsah na jeden bit

p [%]- přesnost převodu [%]

pb- počet úrovní převodníku

Uv = (UMax / 2n -1)* x   [V]	∆U = UM – UV    [V]

 = (∆U / Uv)*100  [%]		rb = (1% z r)*( p [%])   [V]	pb = r / rb

1.1.2. Postup měření

Zapojíme pracoviště podle příslušného schéma a připojíme ke zdroji

el. energie. Nejprve odzkoušíme PC INTERFACE. To uděláme tak, že

propojíme vstupy s výstupy. Na obou stranách musí být stejné hodnoty.

Poté připojíme Log. selektor přímou hodnotou na vstup PC INTERFACE

A negovanou hodnotu na vstup Log. sondy, ta nám bude ukazovat v

hexadekadické soustavě negovanou hodnotu nastavenou na Log. selektoru.

Na výstup PC INTERFACE  připojíme D/A převodník na kterém budeme

měřit analogovou hodnotu signálu ve [V].

| Přesnost D/A převodníku | III.1.2. |
| --- | --- |

1.2.1. Schéma zapojení

zapojení č.1

zapojení č.2

1.2.2. Použité přístroje

PC

PC INTERFACE

Log. selektor

Log. sonda

D/A převodník

Multimetr

Zdroj

| Přesnost D/A převodníku | III.1.3. |
| --- | --- |

1.3.1. Tabulky

Tabulka č.1

| Přímé | Negované |
| --- | --- |
| binární; dekadické; hexadekadické. 00000000; 0; 00. 10010101; 149; 95. 10101010; 170; AA. 11111111; 255; FF. | binární; dekadické; hexadekadické. 11111111; 255; FF. 01101010; 106; 6A. 01010101; 85; 55. 00000000; 0; 00. |

Tabulka č.2

| Dig. výstup [Hex] | Analog. výstup Vypočítaný Uv [V] | Analog. výstup Měřený UM [V] | Rozdíl ∆U = UM – UV [V] | Relativní chyba [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0,0394 | 0,04 | 0,0006 | 1,523 |
| 80 | 5,0432 | 5,12 | 0,0768 | 1,523 |
| FF | 10,047 | 10,08 | 0,033 | 0,328 |
| AA | 6,698 | 6,72 | 0,022 | 0,328 |
| 55 | 3,349 | 3,36 | 0,011 | 0,328 |

-výpočet rozsahu na 1 bit:                           -vypočet přesnosti převodu:

rb = r/pb-1                                            		 p = rb/(r/100)

rb = 10/255-1                                          		 p = 0,03937/(10/100)

rb = 0,03937 V                                    		 p = 0,3937

-návrh převodníku:

rb  = r/100*p=10/100*0,01=0,001V              platí:                                                        	pb = 10/rb=10/0,001=10000 úrovní                      10000 < 214=> 14 bitů

| Přesnost D/A převodníku | III.1.4. |
| --- | --- |

1.4.1. Graf

1.4.2. Závěr

Při měření jsme se naučili pracovat s PC INTERFACEM a dalšími

Komponenty ,dále jsme si procvičili převody do binární ,dekadické a

hexadekadické soustavy. K dosažení přesnosti 0,01 by byl zapotřebí 14ti bitový

D/A převodník.