# Automatizace

## ÚLOHA1 Funkce a přesnost D/A převodu, přepočty mezi číselnými soustavami

## Nastavení

- Časová základna na 20s

- Rozsahy 0 až 10V

## Zadání

- Ověřte diskrétní vstup log. analyzátoru tak, že po přibližně 4s budete měnit hodnotu vstupu z log.selectoru. Vstupní hodnoty jsou 00h, 01h (LSB bit), 80h (MSB bit), 0FFh a dvě různé.

- Dále na log.sondě sledujte také jeho negovaný výstup (inverzní kod). Všechny hodnoty vyjádřete v binární, dekadické a hexadecimální soustavě (i pro negaci) a přiřadte hodnotám v grafu

- Ověřte výstup generátoru hodnotami 00h, 01h, 80h, 0FFh a dalšími dvěma různými hodnotami

- Pro všechny výstupní kombinace změřte voltmetrem úroveň převodu při rozsahu 10V. Přiřadte hodnotám v grafu (hexa číslu bude odpovídat napětí a kolmá čára v grafu)

- Všechny hodnoty porovnejte s teoretickým výpočtem

- Stanovte přesnost převodu

- Navrhněte, kolikabitový převodník by splnil přesnost 0.05%

## ÚLOHA2 Výpočty s fázově posunutými harmonickými průběhy

Zadání:

- Stanovte analytický průběh pro zobrazená napětí

- Proveďte jejich grafický součet a grafický rozdíl v originálu (v časové ose)

- Totéž proveďte graficky s obrazem v komplexní rovině pro jeden bod. Vyznačte výsledné amplitudy a fázové posuny

- Proveďte totéž matematicky a uveďte vztahy pro výsledná napětí

- Alespoň pro pět různých bodů vypočtěte rozdíl mezi výsledkem grafickým a matematickým. Rozdíl vyjádřete v procentech matematického řešení.

## ÚLOHA3  Měření statických charakteristik - 1

Zadání:

- Zadanou charakteristiku linearizujte jedinou linerizační přímkou. Pro alespoň tři různé body  vyneste do tabulky skutečnou a linearizovanou hodnotu.

- Stanovte největší chybu, které jste se dopustili

- Sestavte el. model , který ověříte měřením. R i T nahraďte napětím, kde 1V=10Ohmů na ose X a 1V=10“C na ose Y. Rozsahy obou převodníků budou 0-10V.  Maximálaní vstupní hodnoty do modelu: Umax=10V, Imax=10mA.

- Charakterisriku linearizujte tak, aby chyba nepřesáhla 5“C. Pro jednotlivé úseky navrhněte samostatné el. modely a nakreslete je.

## ÚLOHA4 Měření dynamických charakteristik 1

## Změřte přechodovou charakteristiku „neznámé“ soustavy 1.řádu (setrvačný člen ), jejímž modelem je RC článek, R=32kO, C=500nF)

- Změřte zesílení a časovou konstantu a porovnejte s výpočtem. Porovnejte, zda čas.konst. nastane v 63% ustálené hodnoty

- Vypočtěte přenos soustavy

- Vypočtěte a zakreslete amplitudovou a fázovou char. v logaritmických souřadnicích a v  komplexní rovině (5bodů)

Přístroje: Vstup/Výstup, rozsah 0-10V, naeditovat vstupní fci u1 jako jednotkový skok (ale ukončený pro vybití kapacity)

Postup:

- Měřící pracoviště pro analogový vstup/výstup

- Rozsah převodníků na 10V (přepínače na 0100) a rozsah os

- Naeditujte jednotkový skok

- Zkontrolujte správnost zapojení měř.prac.

- Zapojte úlohu – RC článek z dekád, zapojovat po signálu

- Proveďte měření a odečet z obrazovky

- Výpočet

ÚLOHA5 Měření dynamických charakteristik 2

- Změřte frekvenční charakteristiku „neznámé“ soustavy 1.řádu (setrvačný článek), jejímž modelem je RC článek, R=32kO, C=500nF a vyneste ji v časové rovině (3obrázky), logaritmických souřadnicích (1obrázek) a v komplexní rovině

- Změřte amplitudu a fázi výstupního napětí ve zlomovém kmitočtu. Výpočtem ověřte, zda se reálná složka rovná složce imaginární a zda pokles činí –3dB

- Vypočtěte a zakreslete přechodovou charakteristiku

ÚLOHA 6  Zapojení dvoustavového snímače jako aktivní a pasivní vstup

Zadání:

- Zapojte snímač jako aktivní vstup řídícího systému. Činnost snímače vizualizujte

- Zapojte snímač jako pasivní vstup řídícího systému. Navrhněte vstupní část řídícího systému. Určete podmínky pro velikost proudu a odporu. Činnost snímače vizualizujte

- Pomocí tlakového snímače vizualizujte a odměřte dobu zadržení dechu

ÜLOHA 7  Měření analogového snímače

Zadání:

- Popište pasivní teploměr.

- Pomocí pasivního teploměru změřte okolní teplotu.

- Popište aktivní teploměr

- Pomocí aktivního teploměru změřte okolní teplotu a vizualizujte

- Teploty naměřené aktivním a pasivním teploměrem porovnejte

- Pomocí různých typů aktivních tlakoměrů nafoukejte a přepočtěte tlak a vizualizujte

ÚLOHA 8 Návrh  snímače teploty

U třetích ročníků se bude nejdříve muset osahat OZ bez měření.

Zadání:

- Navrhněte snímač s následujícími vlastnostmi

- Snímač musí být lineární (tzn. výstup snímače musí být lineární fcí teploty) – čtyřdrátové zapojení

- Vliv odporu vedení o rozsahu 0-100Ohmů nesmí být větší než 1% měřené teploty

- Rozsah měřených teplot je –20“C až 100“C

- Výstup snímače bude analogový 0-5V, digitální jako osmibitové číslo a bude vizualizován včetně poruchových stavů

- Snímač bude navržen pro detekci přetržení a zkratu měřící smyčky

- Změřte navrženým snímačem okolní teplotu a porovnejte se skutečností

- Uveďte, jak byste řešili statickou a dynamickou charakteristiku

- Zhodnoťte vlastnosti snímače pro praktická měření

Úloha9

Název: Charakteristiky akčního členu

Zadání:

- Popište akční člen a jeho vybavení (pohon i škrtící orgán)

- Ověřte si fci akčního členu pro různá nastavení přepínačů (směr pohybu, poloha po výpadku řídícího signálu, ruční ovládání)

- Nastavte pracovní rozsah

- Změřte statickou charakteristiku akčního členu jako závislost výchylky pohonu na vstupním napětí.

- Akční člen se má při výpadku řídícího signálu plně zavřít (horní poloha-UP)

- Při stoupajícím napětí se má akční člen otvírat (přesun do dolní polohy-?DA?).

- Popište, jak byste změřili dynamickou char.(závislost výchylky v procentach na čase, vstupní skok bude z 0V na 10V).

Úloha10

Název: Proporcionální soustava

Zadání:

- Navrhněte model ideální proporcionální soustavy, zesílení K=2

- Vypočtěte frekvenční přenos soustavy.  Změřte a nakreslete přechodovou charakteristiku, frekvenční charakteristiky v logaritmických souřadnicích a komplexní rovině

- Navrhněte model skutečné proporcionální soustavy, zesílení K=2 a časová konstanta  parazitních vlivů T = libovolná (20ms)

- Vypočtěte přenos soustavy pomocí uzlových napětí a pomocí algebry blokových schemat. Změřte a nakreslete přechodovou charakteristiku, frekvenční charakteristiky v logaritmických souřadnicích a komplexní rovině

Úloha 11

Název: Nekmitavé soustavy vyšších řádů

Zadání:

- Navrhněte modely soustav 1., 2., 3. a 4.řádu. Konstanty všech řádů jsou stejné. (Frekvence zlomu (časové konstanty) si ze zadaných součástek vypočítěte sami)

- Změřte přechodové charakteristiky soustav

- Odečtěte časové konstanty a součinitele přenosu (zesílení) soustav 1. a 4. řádu (nezahodit, bude to potřeba v dalších úlohách)

- Vypočtěte přenosy soustav (číselně)

- Pomocí frekvenčních charakteristik změřte zesílení a výstupní napětí jednotlivých řádů pro zlomovou frekvenci a pro frekvenci 10x větší než frekvence zlomu. Porovnejte s výpočtem.

- Dokažte, že pokles jednotlivých řádů činí –20dB, -40dB, -60dB a –80dB

- Pro soustavu 2.řádu nakreslete frekvenční char. v log. souřadnicích a v kompl. rovině

Úloha 12

Název: Derivační článek

Zadání:

- Navrhněte model ideálního derivačního článku (R2=10k,C=100n)

- Změřte jeho přechodovou charakteristiku a proveďte diskuzi o tom, proč není v automatizační praxi použitelný

- Navrhněte model skutečného derivačního článku (R1=10k,C=100n,R2=20k,)

- Změřte přechodovou charakteristiku skutečného der. článku, odečtěte základní údaje (zesílení, derivační a časovou konstantu) a porovnejte s výpočtem.

- Změřte frekvekvenční charakteristiky pro frekvenci f minimálně 10xvětší než f zlomu, , pro f zlomu a pro frekvenci 10xmenší než f zlomu. Určte T1,K a Td

- Navrhněte, kde byste ho v praxi použili

- Pro obě soustavy sestavte frekvenční přenosové fce (číselně)

- Pro obě soustavy proveďte frekvenční charakteristiky v log. souřadnicích a komplexní rovině

Úloha 13

Název: Integrační článek

Zadání:

- Navrhněte model „neznámého“ integračního článku (Ri=5k, C=500n)

- Změřte jeho přechodovou charakteristiku, odečtěte základní údaje (Ti Kv) a porovnejte s výpočtem

- Totéž proveďte pro odlišnou velikost vstupního signálu a porovnejte Ti u obou měření

- Pro různé Ti  změřte přechodové charakteristiky a popište chování výstupu v závislosti na velikosti Ti

- Navrhněte integrační článek se zpožděním 1.řádu (Rs=5k, Cs=100n) a změřte přechodovou charakt.

- U ideálního int.článku změřte pomocí frekvenčních charakteristik základní údaje (Ti) .

- Dokažte pokles –20dB/dek

- Navrhněte, kde byste integrační článek v praxi použili

- Pro obě soustavy proveďte frekvenční charakteristiky v log. souřadnicích a komplexní rovině

Úloha 14

Název: Aproximace soustav vyšších řádů nekmitavých pomocí přechodových charakteristik

Zadání:

- Aproximujte „neznámou“ soustavu. „Neznámá“ soustava je soustava 4.řádu s různými čas. konstantami

- Sestavte model soustavy a jeho přenosovou fci

- Změřte přechodovou char. modelu a určete v procentech největší chybu, které jste se dopustili oproti „neznámé“ soustavě. „Ručně“ upravte model tak, abyste dosáhli co největší shody charakteristik neznámé soustavy a modelu.

- Aproximujte „neznámou“ soustavu. „Neznámá“ soustava je násobná soustava 4.řádu (R=100k, C=100n)

(R=100k, C=100n)

(R=50k, C=33n)

(R=100k, C=10n)

- Nakreslete model soustavy a sestavte jeho přenosovou fci

- Určete procentní chybu mezi skutečnou a naměřenou čas. konstantou.

- U obou měření vysvětlete důvod případných chyb (řádu a časové konstanty) a navrhněte, jak byste postupovali k odstranění těchto chyb tak, aby se charakteristiky soustav a modelů shodovaly

Úloha 15

Název: Aproximace soustav vyšších řádů kmitavých pomocí přechodových charakteristik

Zadání:

- Aproximujte „neznámou“ soustavu. „Neznámá“ soustava je kmitavá soustava 2.řádu (R=100, C=100n, L=1H)

- Navrhněte model „neznámé“ kmitavé soustavy a jeho přenosovou fci

- Porovnejte vypočtené a naměřené hodnoty

- Nastavte tlumení tak, aby soustava byla na mezi aperiodicity a odečtěte Rt

- Porovnejte naměřený Rt s vypočteným

Úloha 16

Název: Seriové a paralelní řazení bloků

Zadání:

- Změřte přenos seriově řazených bloků. Bloky jsou proporcionální soustavy se zesíleními 2 a 3

- Přenos ověřte výpočtem

- Změřte přenos paralelně řazených bloků. Bloky jsou proporcionální soustavy se zesíleními 2 a 3

- Přenos ověřte výpočtem

Úloha 17

Název: Zpětnovazevní (antiparalelní) řazení bloků

Zadání:

- Vytvořte zpětnovazební model s následujícími vlastnostmi a sledujte jednotlivé přenosy:

  - Přenos zpětné větve blízký 1 a proměnný přenos přímé větve od 1 do 999

  - Přenos přímé větve 999 a přenos zpětné větve od 0.1 přes 0.5 do 0.66

  - Přenos přímé větve 999 a přenos zpětné větve 1 (s vyřazeným děličem)

2.  Pro konkrétní modely naměřené hodnoty ověřte výpočtem

Úloha 18

Název: Charakteristiky PID regulátoru

- Zadání:

Vytvořte model součtového PID regulátoru s  následujícími vlastnostmi:

###### Preg se zesílením K=2, R2=20k, R1=10k

Ireg s integrační konstantou Ti=10ms, Ri=100k, Ci=100n, ri=1M

Dreg se zesílením Td/T1=10, T1=1ms, Rd=100k, rd=10k, Cd=100n

- Změřte přechodové char. všech složek jednotlivě, jejich kombinace (PI,PD) a všech dohromady (PID)

- Z jednotlivých složek za pomocí přech. char. odvoďte konstanty regulátoru ( K, Ti, Td/T1, T1) a porovnejte s modelem

- Proveďte frekvenční analýzu PIDu pro malé, střední a velké kmitočty

- Sestavte frekvenční přenos PIDu a sestrojte frekvenční char. v log. souřadnicích a v komplexní rovině