Cimr, Kákona, Kápl

Zadání:

Určete skutečný příkon spotřebiče v daném zapojení s ohledem na spotřebu MP. Z hodnot rozsahů a údajů o spotřebě uvedených na MP vypočítejte Ri použitého voltmetru a ampérmetru. Vypočítejte chybu měření způsobenou spotřebou MP.

δA=PZVPC⋅100δB=PZAPC⋅100

Pzv	výkon ztracený na voltmetru

Pza	výkon ztracený na ampérmetru

Pc	celkový výkon PC=U⋅I

Cíl měření:

Podle velikosti chyby určete, které zapojení by dávalo přesnější výsledky při zanedbání spotřeby MP.

Teoretický rozbor:

- Určete vztahy pro výkon ztracený na voltmetru a ampérmetru. Skutečný příkon počítejte dle vztahu Ps=Pc−Pz.

- Vypočítejte Ri voltmetru a ampérmetru

Rv=UnIvmax=2000,01=20000ΩRa=UamaxIn=10100=0,1ΩPza=I2⋅RaPzv=U2Rv

Příklad výpočtu:

Pzv=5220000=0,00125[W]Pc=0,03⋅5=0,15[W]Ps=0,15−0,00125=0,1487[W]δa=0,001250,15⋅100=0,83%

Naměřené hodnoty:

Žárovička 24V; 1,2W – zapojení A

| č.m. | U [V] | I [mA] | Pc [W] | Pzv [W] | Ps [W] | δa [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 14 | 0,01 | 0,00005 | 0,014 | 0,36 |
| 2 | 2 | 17 | 0,03 | 0,00020 | 0,034 | 0,59 |
| 3 | 3 | 24 | 0,07 | 0,00045 | 0,072 | 0,63 |
| 4 | 4 | 28 | 0,11 | 0,00080 | 0,111 | 0,71 |
| 5 | 5 | 30 | 0,15 | 0,00125 | 0,149 | 0,83 |
| 6 | 6 | 34 | 0,2 | 0,00180 | 0,202 | 0,88 |
| 7 | 7 | 38 | 0,27 | 0,00245 | 0,264 | 0,92 |
| 8 | 8 | 40 | 0,32 | 0,00320 | 0,317 | 1 |
| 9 | 9 | 43 | 0,39 | 0,00405 | 0,383 | 1,05 |
| 10 | 10 | 46 | 0,46 | 0,00500 | 0,455 | 1,09 |

Žárovička 24V; 1,2W – zapojení B

| č.m. | U [V] | I [mA] | Pc [W] | Pza [W] | Ps [W] | δb [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 24,2 | 0,048 | 0,00006 | 0,0483 | 0,12 |
| 2 | 4 | 36 | 0,144 | 0,00013 | 0,1439 | 0,09 |
| 3 | 6 | 45,5 | 0,273 | 0,00021 | 0,2728 | 0,08 |
| 4 | 8 | 53,7 | 0,430 | 0,00029 | 0,4293 | 0,07 |
| 5 | 10 | 60,9 | 0,609 | 0,00037 | 0,6086 | 0,06 |
| 6 | 12 | 67,6 | 0,811 | 0,00046 | 0,8107 | 0,06 |
| 7 | 14 | 73,7 | 1,032 | 0,00054 | 1,0313 | 0,05 |
| 8 | 16 | 79,4 | 1,270 | 0,00063 | 1,2698 | 0,05 |
| 9 | 18 | 84,9 | 1,528 | 0,00072 | 1,5275 | 0,05 |
| 10 | 20 | 90 | 1,800 | 0,00081 | 1,7992 | 0,05 |
| 11 | 22 | 95 | 2,090 | 0,00090 | 2,0891 | 0,04 |
| 12 | 24 | 99,6 | 2,390 | 0,00099 | 2,3894 | 0,04 |

Autožárovka H4, dálkové vlákno – zapojení B

| č.m. | U [V] | I [A] | Pc [W] | Pza [W] | Ps [W] | δb [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0,100 | 0,900 | 10 |
| 2 | 2 | 1,32 | 2,64 | 0,174 | 2,466 | 6,6 |
| 3 | 3 | 1,63 | 4,89 | 0,266 | 4,624 | 5,43 |
| 4 | 4 | 1,85 | 7,4 | 0,342 | 7,058 | 4,63 |
| 5 | 5 | 2,06 | 10,3 | 0,424 | 9,876 | 4,12 |
| 6 | 6 | 2,27 | 13,62 | 0,515 | 13,105 | 3,78 |
| 7 | 7 | 2,45 | 17,15 | 0,600 | 16,550 | 3,5 |
| 8 | 8 | 2,64 | 21,12 | 0,697 | 20,423 | 3,3 |
| 9 | 9 | 2,81 | 25,29 | 0,790 | 24,500 | 3,12 |
| 10 | 10 | 2,97 | 29,7 | 0,882 | 28,818 | 2,97 |

Autožárovka H4, potkávací vlákno – zapojení B

| č.m. | U [V] | I [A] | Pc [W] | Pza [W] | Ps [W] | δb [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 | 1,07 | 0,54 | 0,114 | 0,421 | 21,4 |
| 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,225 | 1,275 | 15 |
| 3 | 1,5 | 1,82 | 2,73 | 0,331 | 2,399 | 12,13 |
| 4 | 2 | 2,06 | 4,12 | 0,424 | 3,696 | 10,3 |
| 5 | 2,5 | 2,32 | 5,8 | 0,538 | 5,262 | 9,28 |
| 6 | 3 | 2,54 | 7,62 | 0,645 | 6,975 | 8,47 |
| 7 | 3,5 | 2,75 | 9,63 | 0,756 | 8,869 | 7,86 |
| 8 | 4 | 2,94 | 11,76 | 0,864 | 10,896 | 7,35 |
| 9 | 4,5 | 3,13 | 14,09 | 0,980 | 13,105 | 6,96 |
| 10 | 5 | 3,3 | 16,5 | 1,089 | 15,411 | 6,6 |
| 11 | 5,5 | 3,48 | 19,14 | 1,211 | 17,929 | 6,33 |
| 12 | 6 | 3,64 | 21,84 | 1,325 | 20,515 | 6,07 |
| 13 | 6,5 | 3,8 | 24,7 | 1,444 | 23,256 | 5,85 |
| 14 | 7 | 3,95 | 27,65 | 1,560 | 26,090 | 5,64 |
| 15 | 7,5 | 4,1 | 30,75 | 1,681 | 29,069 | 5,47 |

Závěr:

Přesnější je zapojení za B, což jsme určili z malé 24V žárovičky.