## Schmittův klopný obvod

Principielní schéma. Popis funkce. Hysterese. K čemu je ST dobrý na vstupech řídícího počítače. Rozdíl, výhody/nevýhody oproti TTL vstupu. Vyhledání klopících napětí v datasheetu PIC16F87x.

  - Schmitt trigger = Schmittův klopný obvod, (lépe komparátor s hysterezí).

- Neinvertující Schmittův klopný obvod je komparátor s hysterezí. Pokud je na výstupu UL, přenáší se toto napětí přes odporový dělič na +IN. Na vstupu IN je třeba taková kladné napětí aby byl +IN kladnější proti vstpu –IN (ve schématu tedy i proti zemi), komparátor se překlopí do H. Toto opačně platí i pro úroveň UH na vstupu.

Hytereze obvodu: Do L překlápí obvod při jiné napěťové úrovni napětí než do H.

Schmitt trigger

Schmittův klopný obvod dělá z libovolného vstupního signálu signál dvoustavový. Vykazuje hysterezi.

Hodí se například k úpravě zarušeného signálu nebo ke zlepšení strmosti  zkresleného obdélníkového signálu. Obdélníkový signál po průchodu reálným vodičem ztrácí harmonické složby z důvodu konečné šířky přenášeného pásma. Signál nemusí mít dostatečně strmé hrany, popřípadě může být zarušený. Pro vyhodnocení TTL logikou to může být problematické. Pokud by se napěťová úroveň signálu (například důslednem málo strmých hran) vyskytovala v zakázané oblasti 0,8-2V, byla by vyhodnocena nepředvídatelně. Tyto problémy dokáže ST vyřešit.

ST se vyrábí jako obvod TTL a CMOS, lze jej zkonstruovat i pomocí OZ. Pokud je na vstupu periodický signál s rozkmitem napětí větším Ušš>UH než hysterezní napětí, je na výstupu obdélníhové napětí se shodnou periodou.

Komparátor s hysterezí (Schmittův obvod) (Schmitt - Trigger)

Nevýhodou zapojení komparátoru bez zpětné vazby je citlivost na rušivé signály. Při průchodu zarušeného signálu rozhodovací úrovní bude výstupní napětí komparátoru kmitat mezi oběma krajními hodnotami (U2max, U2min) tak dlouho, dokud vstupní signál nepřekročí rozhodovací úroveň s určitou rezervou (obr. 5). Tyto oscilace jsou nežádoucí, neboť znemožňují správnou funkci obvodů za komparátorem. Vzniklé „falešné“ impulzy mají za následek např. chybnou funkci logických obvodů, kmitající obvod má velkou spotřebu – hrany nejsou nekonečně strmé – na tranzistoru otevřeném do ½ je největší výkonová ztráta.

K odstranění nežádoucích oscilací se zavádí hystereze (srv. hysterezní smyčka) pomocí kladné zpětné vazby. Kladná zpětná vazba obecně zvyšuje zesílení obvodu. Zde je již plné zesílení zesilovače využito a kladná ZV zesílení nemůže více zvětšit. Kladná zpětná vazba plní dvě funkce:

- zavádí hysterezi, t.j. potlačení nežádoucí citlivosti na šum kolem rozhodovací (překlápěcí) úrovně

- urychluje překlápění výstupu komparátoru

Obr. 5

Komparátory s hysterezí mohou být zapojeny jako invertující nebo neinvertující. U invertujícího komparátoru odpovídá kladné změně vstupního napětí záporná změna výstupního napětí (U10  U2  0), u neinvertujícího komparátoru odpovídá kladné změně U1 rovněž kladná změna U2 (U1  0  U2  0)

Invertující kompararátor s hysterezí

Na obr. 6 je zapojení invertujícího komparátoru. Kladná zpětná vazba je zavedena pomocí napěťového děliče R1 , R2 .

Proudy z hlediska vstupu U1 jsou zanedbatelné, OZ má vysoký vstupní odpor, proudy z hlediska vstupu Ur již zanedbatelné nejsou.

Odvození a příklad návrhu invertujícího komparátoru

Přivedeme-li na komparátor dostatečně velké záporné napětí U1 , bude U2 = U2H . Na neinvertujícím   vstupu (+) bude tedy napětí

u+=U2H.R1R1+R2+Ur.R2R1+R2=U1H

Při zvyšování vstupního napětí U1 se výstupní napětí U2 nemění až do okamžiku, kdy diferenční napětí na komparátoru dosáhne nulové hodnoty (Ud = U1 - U1H = 0 tj. U1 = U1H ). V tom okamžiku klesne výstupní napětí a Ud  0. Vlivem kladné zpětné vazby „skočí“  výstupní napětí velmi rychle z hodnoty U2H na hodnotu U2L . Napětí na neinvertujícím vstupu má nyní hodnotu

u+=U2L.R1R1+R2+Ur.R2R1+R2=U1L

přičemž Ud  0, takže tento stav je stabilní. Další změna výstupního napětí nastane opět teprve tehdy, když diferenční napětí Ud = 0, t.j. když U1 klesne na hodnotu U1L.

V případě, že je Ur = 0 platí:

U1H=R1R1+R2.U2HU1L=R1R1+R2.U2L

Převodní charakteristika invertujícího komparátoru s hysterezí je na obr. 6.

Šířka okna  převodní charakteristiky udává hysterezi komparátoru UH

UH=U1H−U1L=U2H.R1R1+R2+Ur⋅R2R1+R2−U2L.R1R1+R2−Ur⋅R2R1+R2

UH=R1R1+R2.(U2H−U2L)

Postup při návrhu invertujícího komparátoru s hysterezí:

- Zvolíme R1

- Ze vztahu pro hysterezi UH určíme R2

UH=R1R1+R2.(U2H−U2L)

(R1+R2).UH=R1.(U2H−U2L)

R2.UH=R1.(U2H−U2L)−R1.UH

R2=R1.(U2H−U2LUH−1)

přitom musí platit:

U2H−U2L³UH

- Určíme velikost pomocného napětí Ur

U1H=U2H.R1R1+R2+Ur.R2R1+R2

(R1+R2).U1H=U2H.R1+Ur.R2

Ur=(R1+R2).U1H−R1.U2HR2=(1+R1R2).U1H−R1R2.U2H

nebo

Ur=(1+R1R2).U1L−R1R2.U2L

Př. 1

Navrhněte invertující komparátor s hysterezí jsou-li zadány tyto parametry:

U1H =  3, U1L = - 2 V,	U2H = 5 V, U2L = - 4 V

Volíme R1 = 10 k

R2=R1.(U2H−U2LUH−1)=10k.(5−(−4)5−1)=10k.45=8kΩ

R2 volíme 8k2

Ur=(1+R1R2).U1H−R1R2.U2H=(1+10k8k).3−10k8k.5= 0,5V

Připojíme-li na vstup komparátoru s hysterezí harmonický signál, jehož rozkmit je větší než hystereze, je na výstupu periodický obdélníkový signál , jehož opakovací kmitočet je shodný s kmitočtem vstupního budicího signálu. Chování invertujícího komparátoru s hysterezí při harmonickém vstupním napětí je znázorněno na obr. 8.

Obr. 8

Neinvertující kompararátor s hysterezí

Vznikne vzájemnou záměnou signálů na obou vstupech komparátoru (invertujícím, neinvertujícím). Vstupní napětí se připojí na odpor R1, invertující vstup se připojí na pomocné napětí Ur (obr.9). Zapojení připomíná invertor, avšak pozor! uzel odporů R1 , R2 je na neinvertujícím vstupu! Na rozdíl od invertujícího zasilovače se zápornou zpětnou vazbou má komparátor kladnou zpětnou vazbu (paralelní napěťovou).

Proud z hlediska vstupu U1 není zanedbatelný, z hlediska vstupu Ur se dá zanedbat díky vysokému vstupnímu obvodu zesilovače.

Odvození a příklad návrhu neinvertujícího komparátoru

Přivedeme-li na neinvertující komparátor dostatečně velké záporné napětí U1 , bude U2 = U2L. Na neinvertujícím  vstupu (+) bude napětí:

u+=U1.R2R1+R2+U2L.R1R1+R2

Při zvyšování vstupního napětí U1 se výstupní napětí U2 nemění až do okamžiku, kdy

U1 = U1H a diferenční napětí na komparátoru dosáhne nulové hodnoty (Ud = Ur - u+ = 0, tj.

Ur = u+). V tom okamžiku vzroste výstupní napětí a Ud  0. Vlivem kladné zpětné vazby skočí výstupní napětí velmi rychle z hodnoty U2L na hodnotu U2H. Napětí na neinvertujícím vstupu má nyní hodnotu

u+=U1.R2R1+R2+U2H.R1R1+R2

Obr. 9

Budeme-li nyní napětí U1 snižovat, překlopí se komparátor opět na hodnotu U2L v okamžiku  kdy U1 = U1L.

Pro překlápěcí úrovně U1L a U1H platí:

Ur=U1L.R2R1+R2+U2H.R1R1+R2Ur=U1H.R2R1+R2+U2L.R1R1+R2

U1L.R2+U2H.R1=Ur.(R1+R2)U1H.R2+U2L.R1=Ur.(R1+R2)

U1L=Ur.R1+R2R2−U2H.R1R2U1H=Ur.R1+R2R2−U2L.R1R2

V případě, že je Ur = 0 platí:

U1L=-R1R2.U2HU1H=-R1R2.U2L

Převodní charakteristika neinvertujícího komparátoru s hysterezí je na obr. 9.

Hystereze komparátoru UH:

UH=U1H−U1L=Ur.R1+R2R2−U2L.R1R2−Ur.R1+R2R2+U2H.R1R2

UH=R1R2.(U2H−U2L)

Postup při návrhu neinvertujícího komparátoru s hysterezí:

- Zvolíme R1

- Ze vztahu pro hysterezi UH určíme R2

UH=R1R2.(U2H−U2L)

UH.R2=R1.(U2H−U2L)

R2=R1.U2H−U2LUH

- Vypočteme pomocné napětí Ur

Ur=U1L.R2R1+R2+U2H.R1R1+R2=1R1+R2.(R2.U1L+R1.U2H)

nebo

Ur=U1H.R2R1+R2+U2L.R1R1+R2=1R1+R2.(R2.U1H+R1.U2L)

Př. 2

Navrhněte invertující komparátor s hysterezí jsou-li zadány tyto parametry:

U1H =  3 V, U1L = - 2 V, U2H = 5 V, U2L = - 4 V

Volíme R1 = 10 k

R2=R1.U2H−U2LUH=10k.5−(−4)5=10k.95=18kΩ

R2 volíme 18 k

Ur=1R1+R2.(R2.U1L+R1.U2H)=110k+18k.(18k.(−2)+10k.5)=128k.14k=0,5V

Na obr. 10 je opět znázorněno chování neinvertujícího komparátoru s hysterezí pro harmonický vstupní signál.

Obr. 10

Příklad realizace - TTL Schmidt triger: