## 8.	Přerušení

K čemu je přerušení dobré (vynucená bezodkladná obsluha asynchronní události). [wikipedia]

Obsluha přerušení. [11.ppt]

Možno ukázat program a okomentovat strojový kód. [zivak.zip], [lis.zip]

Přerušení (anglicky interrupt) je v informatice nástroj pro asynchronní obsluhu událostí, kdy procesor přeruší vykonávání instrukcí a vykoná obsluhu přerušení. Původně přerušení sloužilo k obsluze hardwarových zařízení, později se přidala synchronní softwarová přerušení a vnitřní přerušení pro oznamování chyb procesorem vzniklých při provádění strojových instrukcí.

## Obsah - 1 Hardwarové (vnější) přerušení - 2 Softwarové přerušení - 3 Obsluha přerušení - 3.1 ISR – Interrupt Service Routine - 3.2 Průběh hardwarového přerušení - 3.3 Průběh softwarového přerušení - 3.4 Softwarové přerušení v architektuře x86 - 4 Standardní využití linek u PC AT

## Hardwarové (vnější) přerušení

Původně se tak označovalo IRQ, tedy hardwarové přerušení, které nastává jako reakce na signál od zařízení, které jím upozorňuje procesor (obvykle operační systém, přesněji svůj ovladač v tomto systému), že potřebuje obsloužit. Procesor při příchodu přerušení přestane provádět současný výpočet, uloží část svého stavu a začne vykonávat obsluhu přerušení. Takovýto typ přerušení (vyvolaný HW) je tzv. asynchronní, tedy může přijít v libovolném bodu výpočtu (nikoliv ovšem doslova libovolném: například nemůže přijít uprostřed instrukce, a to ani u moderních superskalárních procesorů, ve kterých se instrukce rozkládá na více interních instrukcí). Přerušení přichází bez ohledu na to, kolik je momentálně vykonávaných programů. Přerušení lze také v některých případech zakázat maskováním – k obsluze přerušení dojde až po opětovném povolení přerušení.

## Softwarové přerušení

Obecnějším termínem se to stalo při zavedení softwarových přerušení, tedy přerušení vyvolávaných přímo uvnitř procesoru a využívající stejnou nebo podobnou metodu předání řízení z probíhajícího výpočtu do obsluhy přerušení. Softwarové přerušení může být vyvoláno buď speciální instrukcí (přerušení se používá jako způsob volání operačního systému z aplikace), nebo výjimečným stavem výpočtu, neboli výjimkou (dělení nulou, přístup k neexistující adrese). Softwarová přerušení jsou vždy tzv. synchronní. Pokud přijde více přerušení, musí systém vyhodnotit, v jakém pořadí se budou provádět.

## Obsluha přerušení

### ISR – Interrupt Service Routine

ISR je obslužný podprogram pro vykonání obsluhy daného přerušení a je obvykle součástí ovladače zařízení, které přerušení vyvolalo. ISR musí nejprve uložit stavové informace CPU na zásobník (FR a PC). Poté provede obsluhu přerušení a nakonec obnoví ze zásobníku stav CPU a přerušená činnost pokračuje v místě kde byla při příchodu přerušení vykonávaná instrukce pozastavena. Přerušený program v podstatě nic nepozná – až na malé zpoždění.

### Průběh hardwarového přerušení

- Vnější zařízení vyvolá požadavek o přerušení

- I/O rozhraní vyšle signál IRQ na řadič přerušení (na port IRQ 2)

- Řadič přerušení vygeneruje signál INTR – „někdo“ žádá o přerušení a vyšle ho k procesoru.

- Procesor se na základě maskování rozhodne obsloužit přerušení a signálem INTA se zeptá, jaké zařízení žádá o přerušení.

- Řadič přerušení identifikuje zařízení, které žádá o přerušení a odešle číslo typu přerušení k Procesoru

- Procesor uloží stavové informace o právě zpracovávaném programu do zásobníku.

- Podle čísla typu příchozího přerušení nalezne ve vektoru přerušení adresu příslušného obslužného podprogramu.

- Vyhledá obslužný podprogram obsluhy přerušení v paměti a vykoná ho.

- Po provedení obslužného programu opět obnoví uložené stavové informace ze zásobníku a přerušený program pokračuje dál.

### Průběh softwarového přerušení

- Při příchodu přerušení se uloží stavové informace o právě zpracovávaném programu do zásobníku.

- Zakáže se další přerušení.

- Procesor zjistí vektor přerušení (podle operandu)

- Nalezne obslužný podprogram a vykoná ho.

- Po návratu z podprogramu obnoví uložené stavové informace o přerušeném programu.

### Softwarové přerušení v architektuře x86

Architektura x86 má dvě instrukce pro softwarové přerušení: int a int03, speciální krátkou formu určenou jako breakpoint pro debuggery.

Má šest výjimek:

- dělení nulou

- krokovací přerušení - na i386 rozšířeno na víceúčelové debugovací přerušení

- NMI

- breakpoint - vyvolaný již zmíněnou instrukcí int03

- přetečení - je vyvolané instrukcí into pokud je ve vlajkách zaznamenáno přetečení

- překročení mezí - volané instrukcí bound pokud byly překročeny meze pole, přidané v 80186

- chybná instrukce

U procesoru i386 přibylo 9 dalších:

- nedostupnost koprocesoru - nepřítomnost nebo nepřepnutá úloha - dřív bylo hlášeno externím hardwarovým přerušením

- dvojitý výpadek - volané pokud dojde k vyjímce při vyvolávání výjimky

- překročení limitu segmentu koprocesorem

- chybný TSS - chyba při pokusu o změnu úlohy

- nepřístupný segment

- překročení limitu zásobníku

- obecná chyba ochrany - většina chyb související se segmentací kromě těch obsloužených ostatními výjimkami

- výpadek stránky - obecně libovolná chyba při stránkování

- (nepoužito)

- chyba koprocesoru

## Standardní využití linek u PC AT

| IRQ 0 | Řadič systémového času |
| --- | --- |
| IRQ 1 | Řadič klávesnice |
| IRQ 2 | Připojení řadičů přerušení z I/O rozhnaní (kaskáda)- zde jsou sjednoceny IRQ 8 až IRQ 15 |
| IRQ 3 | Sériový port 2 |
| IRQ 4 | Sériový port 1 |
| IRQ 5 | Paralelní port 2 |
| IRQ 6 | Řadič disket |
| IRQ 8 | Hodiny reálného času |
| IRQ 9 | Volný, podle připojeného zařízení |
| IRQ 10 | Volný, podle připojeného zařízení |
| IRQ 11 | Volný, podle připojeného zařízení |
| IRQ 12 | Volný, podle připojeného zařízení |
| IRQ 13 | Numerický koprocesor |
| IRQ 14 | Řadič pevného disku |
| IRQ 15 | Volný, podle připojeného zařízení |

## Obrázky z Prezentace