## Připojení tlačítka na vstup řídícího počítače

Interní Pull-Up Error: Reference source not found ] FIGURE 4-4.

SW obsluha (bezzákmitové tlačítko). Možno ukázat v programu. [tl.zip]

Když zbude čas, tak pokračovat otázkou č. Error: Reference source not found.

Interní Pull-Up:

Externi pull-up:

Funkce pull-upu:

hradlo na vstupu pinu reaguje na všechna indukovaná napětí v jeho okolí, takže nejen na rušení okolních spotřebičů, ale i vlastní činnost procesoru. Obvykle se to řeší Pull-Up nebo Pull-down rezistorem (záleží na tom, jestli tlačítko připojuje na zem nebo na zdroj). Jeho velikost je obvykle v kiloohmech (10 až 100 k - záleží na aplikaci, popř. bývá uvedeno v datasheetu - nesmí zaťžovat obvody pinu) a slouží k tomu, aby zabezpečil přívod žádané hodnoty napětí pro žádanou logickou úroveň v čase, kdy tlačítko není stisknuté. Stiskem tlačítka se napěťové poměry na pinu změní, protože odpor tlačítka je nulový.

Program:

/*** Bezzakmitove tlacitko ***/

#include "tl.h"

#define LED1   PIN_A4   // Ledky

#define LED2   PIN_A5

#define TL     PIN_B0   // Tlacitko

#define JITTER 25       // Doba na ustaleni kontaktu tlacitka [ms]

void main()

{

int1 n;     // Promenna na pamatovani predchoziho stavu

port_b_pullups(TRUE);

setup_adc_ports(NO_ANALOGS);

setup_adc(ADC_OFF);

//   setup_psp(PSP_DISABLED);  // PIC16F876A tuhle periferii nema

setup_spi(SPI_SS_DISABLED);

setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);

setup_timer_1(T1_DISABLED);

setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);

setup_comparator(NC_NC_NC_NC);

setup_vref(FALSE);

n=TRUE;     // Inicializace promenne

while(TRUE)

{

while(input(TL));       // Cekame na stisk tlacitka

n=~n;                   // Zmenime stav

output_bit(LED1,n);     // Rozsvitime/zhasneme LEDky

output_bit(LED2,~n);

delay_ms(JITTER);       // Cekani na ustaleni kontaktu

while(!input(TL));      // Cekame na pusteni tlacitka

delay_ms(JITTER);       // Cekani na ustaleni kontaktu

}}

Jelikoz tlačitko není idealni tak při stisknuti zakmitava a tzn ze při jednom stisku tlacit sepne rozepne sepne a rozepne dokud se neustálí v sepnutem stavu. Takto muze tlačítko v velmi krátkých programech nechtene několikrát za sebou sepnout a spustit tak program vícekrát. Proto se jak vidite v programu pouzije zpozdení aby bylo před další smyckou tlačitko ustalene v logicke 1 nebo 0.

Další priklad SW odstraneni je:

while(input(TL));       // Cekame na stisk tlačítka

{

delay_ms(JITTER);       // Cekani na ustaleni kontaktu

while(input(TL));       // kontrolujeme jestli ma po ustaleni porad sepnuty stav

}

Pokud se vam to zda kratky mate smulu protože toho vic neni a musite zacit mluvit o otazce č.3 jak uz je v zadaní napsano.