Meteorologická stanice

Jan Chroust

Úvod:

Tato meteorologická stanice byla stavěna pro potřebu měření bytové teploty a tlaku. Základem této stanice se stali elektronické moduly od firmy MLAB. Pro měření teploty byl zvolen digitální senzor Dallas DS18B20, který nabízí vyhovující parametry jak po stránce rozsahu tak i přesnosti. Na měření tlaku se bude podílet absolutní analogový senzor od firmy Freescale MPX 5100AP. Zpracování a vizualizaci naměřených informací má na starosti mikroprocesor PIC16F876A. K vizualizaci naměřených hodnot byl zvolen LCD display.

Zapojení:

Blokové schéma:

Schematické zapojení jednotlivých modulů:

Čidlo pro měření teploty:

GND – zelená

DQ – žlutá

VDD – červená (+5V)

Čidlo pro mření tlaku:

Propojení mikroprocesoru s LCD a čidly:

Podklady pro rozpoznání vývodů jednotlivých čidel:

Čidlo pro měření teploty (Dallas DS18B20):

Čidlo pro měření tlaku (MPX 5100AP):

Zdrojové kódy v jazyce C:

main.c

#define LCD_RS          PIN_C7      // řízení registru LCD displeje <lcd.c>

#define LCD_E           PIN_B7      // enable LCD displeje <lcd.c>

#define LCD_D0          PIN_B3      // data LCD  <lcd.c>

#define LCD_D1          PIN_B2

#define LCD_D2          PIN_B1

#define LCD_D3          PIN_B0

#include "LCD.C"  //pro LCD

#include "1wire.c"   //pro komunikaci se sběrnicí pro čidlo teploty

#include "ds1820.c"  //pro definici čidla

void main()

{

double t;     // proměnná pro hodnotu z A/D pro čidlo tlaku

float temperature; //proměnná pro měření teploty

setup_adc_ports(AN0);

setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);

setup_psp(PSP_DISABLED);

setup_spi(SPI_SS_DISABLED);

setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);

setup_timer_1(T1_DISABLED);

setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);

setup_comparator(NC_NC_NC_NC);

setup_vref(FALSE);

lcd_init(); //inicializuje LCD

LCD_gotoxy(1,1);  //na LCD 1bunka 1řadek

printf(lcd_putc,"Jan Chroust");

LCD_gotoxy(1,2);

printf(lcd_putc,"E4A   2007/2008");

Delay_ms(1000);

while(true)

{

temperature = ds1820_read(); //načtení teploty z čidla do proměnné

t = read_adc(); //za t dosazení hodnoty z A/D pro tlak

LCD_gotoxy(1,1);  //na LCD 1buňka 1řádek

printf(lcd_putc,"Teplota: %4.1fC ", temperature); //teplota v °C

LCD_gotoxy(1,2);  //na LCD 1bunka 2řadek

printf(lcd_putc,"Tlak: %5.3fkPa", ((0.108506889*t) + 10.5555556)); //tiska tlaku v kPa

Delay_ms(100);

}

}

1wire.c

#define ONE_WIRE_PIN       PIN_A1

void onewire_reset()

{

output_low(ONE_WIRE_PIN);

delay_us(500);

output_float(ONE_WIRE_PIN);

delay_us(500);

output_float(ONE_WIRE_PIN);

}

void onewire_write(int data)

{

int count;

for (count=0; count<8; ++count)

{

output_low(ONE_WIRE_PIN);

delay_us( 2 );

output_bit(ONE_WIRE_PIN, shift_right(&data,1,1));

delay_us( 60 );

output_float(ONE_WIRE_PIN);

delay_us( 2 );

}

}

int onewire_read()

{

int count, data;

for (count=0; count<8; ++count)

{

output_low(ONE_WIRE_PIN);

delay_us( 2 );

output_float(ONE_WIRE_PIN);

delay_us( 8 );

shift_right(&data,1,input(ONE_WIRE_PIN));

delay_us( 120 );

}

return( data );

}

ds1820.c

float ds1820_read()

{

int8 busy=0, temp1, temp2;

signed int16 temp3;

float result;

onewire_reset();

onewire_write(0xCC);

onewire_write(0x44);

while (busy == 0)

busy = onewire_read();

onewire_reset();

onewire_write(0xCC);

onewire_write(0xBE);

temp1 = onewire_read();

temp2 = onewire_read();

temp3 = make16(temp2, temp1);

result = (float) temp3 / 16.0;  //calculation pro DS18B20 with 0.1 deg C

delay_ms(200);

return(result);

}

Pomocný výpočet:

Pro senzor tlaku:

Napájecí napětí senzoru pro tlak US = 5V

Z toho pak vyplývá výstupní napětí se senzoru tlaku :	min 0,2V	=> 15kPa

max 4,7V	=> 115kPa

Z tabulky pro senzor tlaku MPX 5100AP se dovídáme, že při nárůstu tlaku o 1kPa se nám zvětší na výstupu čidla napětí o 45mV => 0,045V/kPa.

Máme 10 bitový A/D převodník z toho vyplývá, že na rozsah 5V připadá 1024 úrovní.

Vypočítáme si, kolik voltů připadá na jednu úroveň A/D převodník:

k = max U / celkový počet úrovní na převodníku => 5/1024 = 0,00488281 V/úroveň

Graf a vzorec daný výrobcem čidla:

Z grafu je vzat vzorec:

UOUT = US*(0,009*P + 0,04) => vzorec pro čidlo z rozsahem 0-100kPa

k = 0,00488281 V/úroveň (výpočet již výše uvedený)

t = hodnota z A/D převodníku

UOUT = k*t

US = 5V

Po dosazení do vzorce dostaneme:

k*t = 5*(0,009*P + 0,04)

Úpravami vzorce se dostaneme k vyjádření P:

P = (k*t – 0,2)/0,045 =>	náš výsledný tlak je větší o 15kPa z důvodu

rozsahu 15-115kPA

P = [(k*t – 0,2)/0,045] + 15

Po dosazení za k = 0,00488281 V/úroveň a následovných úpravách dostaneme:

P = 0,108506889t + 10,5555556 [kPa]

Postup zapojení:

Čidlo teploty (Dallas 18B20) jsem z praktického a funkčního hlediska zapojil na vodič o délce dva metry. Tato velikost je dostačující pro měření teploty vzdálenějších předmětů v pokojovém prostředí. Přímo na čidlo byl připájen kondenzátor (100nF), aby pokryl napěťové špičky. Poté jsem čidlo i s připájeným kondenzátorem zaizoloval a celé umístil do smršťovací bužírky, abych dosáhl spolehlivosti při kontaktu s vodou. Po tomto zásahu je čidlo schopno měřit i teplotu většiny kapalin (není určeno pro měření teploty v agresivních a hořlavých prostředích). Délku a typ vodiče je nutné volit s ohledem na měřené teploty (od -55 do +155 ºC), prostředí a nespíme překročit mezní parametry pro přenos dat pomocí sběrnice 1wire.

Reference:

[1] http://ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=28425&sid=0fde67f359298931ff57741bbe158225

[2] http://www.mlab.cz/

[3] http://www.maxim-ic.com/ - technická data k senzoru teploty

[4] Freescale Semiconductor – technická data k senzoru tlaku

[5] Znalosti z hodin řídících systémů