# ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU, SOUČASNÉ VÍCEÚROVŇOVÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

POČÍTAČ
Počítač je sekvenční automat, jehož chování je dáno programem uloženým v jeho pamětí

PROGRAM
Program je dán posloupností instrukcí. Sám o sobě nic neprovádí, jedná se pouze o popis výpočtu - procesu. K tomu, aby mohl být prováděn, je potřeba procesor.

PROCES
Je výpočet, který se provádí podle programu.

PROCESOR
Procesor umožňuje vykonávání programu

STAV PROCESORU
Stav procesoru určuje, které hodnoty se změnily a zároveň nese jejich velikosti. Obsahuje i vše potřebné pro spuštění procesoru po jeho zastavení. Se stavem procesoru je pevně spjat stavový vektor, který nese obsah čítače instrukcí a hodnoty všech proměnných.

KOMPILACE
Celý program se přeloží pro nižší úroveň a až poté se bude provádět. K vytvoření přeloženého programu slouží kompilátor

INTERPRETACE
Nepřekládá se celý program, ale překládají se jednotlivé instrukce, které se ihned provádějí. K interpretaci  instrukcí slouží interpret.

VON NEUMANNOVO SCHÉMA POČÍTAČE
Na základě základních pojmů je jasné, že počítač musí mít paměť a procesor. K tomu, aby mohl komunikovat s okolím je také nutné, aby měl vstupní a výstupní brány.

PROCESOR

PAMĚŤ

VSTUPY

VÝSTUPY

VÍCEÚROVŇOVÝ SYSTÉM POČÍTAČE
Dnešní počítače mívají 3 - 5 úrovní. Je snaha první dvě úrovně realizovat hardwarově, protože to umožní zrychlit chod počítače. Každou instrukci totiž lze realizovat hardwarově nebo vyvoláním několika jednoduchých instrukcí v programu, což je pomalejší.

UROVEŇ 1 - mikropočítač
Jedná se o nejnižší úroveň počítače. Mívá 20 - 30 základních instrukcí, které se liší podle architektury (RISC nebo CISC). Instrukce lze rozdělit na přesunové, aritmetické a testovací.

ÚROVEŇ 2 - konvenční počítač
Na této úrovni nejčastěji běží interpret o-počítače.

ÚROVEŇ 3 - o-počítač
Jedná se o úroveň s operačním systémem.

HARDWARE - HW
Je technické vybavení počítače - "železo".

SOFTWARE - SW
Je programové vybavení počítače.

# ÚROVEŇ KONVENČNÍHO POČÍTAČE

## KANÁLOVÝ TYP POČÍTAČE

K hlavní paměti jsou připojeny kanály, které představují jednotlivé počítače (lze je překreslit do Von Neumannova schématu).

Tento typ počítače podporuje multitasking, ale pro správný chod počítače je nutné splnit tři podmínky:

1. 	úloha se musí vejít do paměti kanálu
	2.	program musí umožnit operačnímu systému rozpoznat jednotlivé úlohy a určit jejich
		závislosti
	3.	operační systém musí umět řešit úlohy nad jednotlivými kanály
		=> dokázat co nejvíce využít hardware
		=> zabránit kolizím mezi jednotlivými kanály

Pokud by na multitasking nepostačoval počet kanálu, lze multitasking simulovat ještě časovým sdílením jednotlivých kanálů.

## SBĚRNICOVÝ TYP POČÍTAČE

Sběrnicové typy počítače představují dnešní osobní počítače PC, které mají všechny komponenty propojeny jednou univerzální sběrnicí.

Univerzální sběrnice se skládá z datové, adresové a řídící sběrnice.

Sběrnicové typy počítačů neumí na základní úrovni multitasking, což lze odůvodnit z pohledu dvou hledisek:

1.	HLEDISKO INFORMATIKY
		Sběrnicové typy počítače lze překreslit do Von Neumannova schématu, což je 			jednoprocesový počítač

2.	HLEDISKO FYZIKY
		Na sběrnici může probíhat pouze jeden přenos, protože by při více stavech na 			sběrnici docházelo ke zkratům

# FORMÁT INSTRUKCÍ KONVENČNÍHO JAZYKA

Formát instrukce je přehledné vyjádření struktury instrukce. Strukturu instrukce je možné vyjádřit buď graficky nebo písemně.

Každá instrukce se skládá z operačního znaku, který je povinný a určuje, co vlastně instrukce bude vykonáván, proto je také čten jako první. Po operačním znaku mohou následovat operandy. Operandy jsou nepovinné, ale může jich být i více. Použití operandů závisí na typu instrukce. Jedná se o hodnoty nebo adresy hodnot, se kterými instrukce pracuje.

## ADRESOVÁNÍ V K - INSTRUKCÍCH

Na základě způsobu adresování operandů lze adresaci rozdělit na:

ADRESOVÁNÍ PŘÍMÉHO OPERANDU
Operand - hodnota je přímo součástí instrukce.
	např. mov ax,24

ADRESOVÁNÍ PŘÍMÉ
V adresové části instrukce je přímá adresa, kde je uložena hodnota.
	např. mov ax,[1000]

ADRESOVÁNÍ REGISTRŮ
V adresové části instrukce je adresa registru
	např. mov ax,bx

ADRESOVÁNÍ NEPŘÍMÉ
V adresové části je adresa paměťového místa nebo registru, kde je uložena adresa operandu. To si lze představit tak, že se procesor "podívá" na první adresu, která ho odkáže na další, v níž teprve bude uložena hodnota.

ADRESOVÁNÍ INDEXOVÉ
Využívá se indexového registru, které je výhodné při práci v cyklech, protože po průchodu cyklem lze přičíst/odečíst konstantu a podle toho řídit, kolikrát cyklus proběhne.

ADRESOVÁNÍ S REGISTREM BÁZE
Adresování využívá registru báze. Výsledná adresa se poté skládá z čísla v bázovém registru a posunutí - offsetu.

ADRESOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU
Při adresování využívá zásobníku. To je výhodné např. při skoku do podprogramu, kdy se do zásobníku uloží obsahy registrů procesoru.

Zásobník je paměťová část, která má vrchol, kde je poslední uložená hodnota a dno, kde je první uložená hodnota. K zásobníku také patří registr SP (stack pointer), který ukazuje na vrchol zásobníku.

## REPREZENTACE K - DAT

### ZNAKY

Počítač na druhé úrovni nezná znaky, pracuje pouze s čísly. Proto se k vyjádření znaků používají kódy. Nejdůležitější je tzv. ASCII tabulka, kódy klávesnic a scan kódy.

Čísla lze rozdělit na čísla s pevnou řádovou čárkou a s pohyblivou řádovou čárkou. Dalším typem hodnot jsou řetězce.

### ČÍSLA S PEVNOU ŘÁDOVOU ČÁRKOU

Čísla lze rozdělit na čísle bez znaménka a se znaménkem. Znaménko lze získat buď znaménkovým bitem nebo s dvojkovým doplňkem.

ČÍSLA SE ZNAMÉNKOVÝM BITEM

Znaménkový bit je nejvyšší bit čísla a určuje, zda je číslo kladné nebo záporné podle toho, jestli se nachází v 1 nebo 0.

Použití znaménkového bitu přináší dva problémy. Tím prvním je, že může existovat dvojí nula (záporná a kladná) a tím druhým, že se značně zkrátí rozsah celého čísla. Výhodou je, že toto vyjádření je přehledné pro člověka.

ČÍSLA S DVOJKOVÝM DOPLŇKEM

Pro určení toho, jestli je číslo záporné nebo kladné lze využít tzv. dvojkový doplněk. Dvojkový doplněk získáme tak, že celé číslo znegujeme a zvětšíme o 1.

Po sečtení čísla a doplňku získáme číslo o 1 bit delší, pomocí kterého se vyhodnotí, jestli je číslo kladné nebo záporné.

Toto řešení odstraňuje problém dvojí nuly, a tak je výhodné pro počítač, ale je nepřehledné pro člověka,

### ČÍSLA S POHYBLIVOU ŘÁDOVOU ČÁRKOU

Čísla s pohyblivou řádovou čárkou se skládají z mantisy a exponentu. Mantisa udává hodnotu čísla a exponent udává řád čísla.

### ŘETĚZCE

ŘETĚZCE S UVEDENOU DÉLKOU

Délka řetězce je dopředu známá. Udává ji číslo o velikosti 1 bytu, které se často udává před prvním znakem řetězce. Z toho vyplývá, že maximální délka řetězce je 255 znaků.

ŘETĚZCE SE ZNAKEM NO CHAR

Též se nazývají jako ASCII ZERO STRINGY - na konci řetězce je ASCII kód roven 0.

Délka řetězce je omezena pouze souvislým místem v paměti.

# CIKAP - CÍLOVÝ K-POČÍTAČ

Jedná se o počítač, který chceme získat. Je postaven nad hypotetickým hostitelským počítačem HOMIP, který je realizován hardwarově.

Proto si při jeho tvorbě musíme určit:

1.	určit si naše požadavky na CIKAP
	2.	podle nich navrhnout HOMIP a překladač

Při návrhu CIKAPU nás nejvíce zajímá velikost paměti, největší adresovatelné místo a instrukce, které budeme používat. Instrukce K - jazyka lze rozdělit podle formátu instrukce na jednoadresové a bezadresové.

JEDNOADRESOVÉ

PUSH	- vloží do zásobníku
	POP	- vyjme ze zásobníku
	SKO	- skok na adresu
	SZA	- vyjmutí T ze zásobníku a skok, je li T<0
	SNU	- vyjmutí T a skok, je-li T=0
	SNZ	- vyjmutí T a skok, je-li T≥0
	SPR	- vložení návratové adresa na vrchol zásobníku a skok do podprogramu

BEZADRESOVÉ

PLU	- POP T, POP S, PUSH T+S
	MIN	- POP T, POP S, PUSH S-T
	NAS	- POP T, POP S, PUSH T*S
	DIV	- POP T, POP S, PUSH S/T
	SNA	- vyjmutí návratové adresy z vrcholu zásobníku a skok na ní

* T je slovo na vrcholu zásobníku, S následuje hned za ním

# HOMIP - HYPOTETICKÝ HOSTITELSKÝ POČÍTAČ

Jedná se o počítač, který běží pod CIKAPEM, který hostí. To znamená, že zde běží interpret k-programů.

HOMIP obsahuje:

1.	REGISTRY
	2.	OPERAČNÍ JEDNOTKU
	3.	DATOVÉ CESTY
	4.	ŘÍDÍCÍ BODY

Registry mohou být buď s proměnným obsahem, lze je tedy užít jako paměťová místa, nebo s konstantním obsahem, kde je uložena konstanta, kterou je možné využít při aritmetických operacích v operační jednotce.

Operační jednotka umožňuje realizovat výpočty. Obvykle je bez paměti a neumí násobení a dělení, které se poté realizuje pomocí bitových posuvů a sčítání.

Datové cesty slouží k posouvání informací mezi řídícími body, registry, operační jednotkou,...

Řídící body umožňují předávání hodnot po datových cestách. Přesuny jsou umožněny otevíráním a zavíráním řídících bodů, které obstarává řídící jednotka.

HOMIP má dvě instrukce. První je OTEVRENI_RIDICIHO_BODU a druhou TEST_A_PODMINENY_SKOK. Tyto instrukce se od sebe liší operačním znakem, který se nachází na nejnižším bitu. Počet bitů instrukce je přímo úměrný počtu řídících bodů.

# MIKROJAZYK HOMIPU

Operace se řídí otevíráním datových cest pomocí řídících bodů.

Programovat HOMIP lze pomocí psaní čísel - názvů řídících bodů, které mají být v daném taktu otevřeny. Tento způsob programování je však nepřehledný, a tak byl vytvořen pomocný jazyk pro mikroprogramování.

Při programování je důležité, aby se současně otevřely pouze správné cesty a nedocházelo tak ke vzniku hazardních stavů a popř. i ztrátě informace.

Je jasné, že řídící body buď lze otevírat postupně a nebo některé z nich naráz, což urychlí chod programu.

PROGRAMOVÁNÍ:

HOSTITELSKÉHO POČÍTAČE - HOMUPU

Programátor vidí všechny součásti až na řídící jednotku.

CÍLOVÉHO K - POČÍTAČE - CIKAPU

Programátor vidí hlavní paměť, čítač instrukcí, ukazatel zásobníku, ale nevidí řídící body a řídící jednotku.

# OPERAČNÍ SYSTÉM, ZÁKLADNÍ POJMY, DEFINICE, HODNOCENÍ

Operační systémy se týkají úrovně 3 - o počítačů.

OPERAČNÍ SYSTÉM

Operační systém je programové vybavení počítače. Počítač s operačním systémem svému uživateli poskytuje dokonalejší služby, protože bez přítomnosti operačního systému bychom si museli mnoho služeb a dalších věcí naprogramovat sami, a tak by se užívání počítače stalo neefektivní a drahé.

Operační systém pomáhá řešit ovládání vnějších zařízení, organizaci dat na vnějších zařízení, efektivní využívání počítače, zadávání úkolů počítači, atd.

Většina strojových instrukcí však zůstává uživateli o-počítači stále k dispozici, tj. jsou součástí jazyka o-počítače. Jazyk o-počítače tedy rozšiřuje strojový jazyk. K-úroveň počítače slouží jako interpret příkazů o-počítače, které nepatří do k-jazyka.

S o-počítačem jsou spjaty i další termíny, než je operační systém. Ty jsou však různými firmami užívány zcela volně pro různě dokonalé a specializované vybavení. Jedná se o:

EXEKUTIVA

Označuje prováděcí program.

MONITOR

Označuje sledovací program.

SUPERVIZOR

Označuje dohlížecí program.

Operační systémy vznikly, protože v době prvních počítačů, které pracovaly bez operačních systémů, bylo ladění programů a práce s počítačem velmi zdlouhavá, která vedla u drahých počítačů k nežádoucí ztrátě času vlivem pomalosti a chybování člověka, což provoz počítače velmi prodražovalo.

# PROCESOR A PAMĚŤ O - POČÍTAČE

## O - PAMĚŤ

O - paměť se od K - paměti odlišuje zejména ze dvou důvodů. Prvním je, že část paměti zabírá operační systém, která je mu trvale přidělena a nelze ji proto nijak využít, ale také proto, že na vyšší úrovni je snaha o zjednodušení používání počítače, a tak se zjednodušuje i práce s pamětí.

S pamětí o - počítače jsou spjaty termíny jako segmentace a stránkvání.

SEGMENTACE

Paměť o-počítače je spjata s dynamickým překládáním adres. To znamená, že přidělená paměť je rozdělená na segmenty, které se mohou nacházet kdekoliv v paměti a mají vlastní registr, kde je uloženo umístění segmentu.

Segmentace paměti je důležitá, protože umožňuje pohodlnější psaní o-programů (programátor si sám může zvolit délku segmentů).

Segmentace umožňuje např. přidělit segmentům oblast k-paměti odpovídající délce segmentu, jednoduché přemisťování segmentů, řešit sdílení segmentů, umístit k-paměti jen část programu,...

Výsledná adresa se poté určuje číslem segmentu a relativní adresou k počátku segmentu. Segmenty mohou mít různou délku, což je nevýhoda, protože dochází k horšímu využití paměti, kterou však odstraňuje stránkování.

STRÁNKOVÁNÍ

Segment je rozdělen na stránky shodné délky. Jeden segment poté sestává alespoň z jedné stránky. Rozdělení segmentu na stránky provádí o - počítač. Pomocí stránkování se zlepšuje využití paměti.

## SOUBOROVÉ SYSTÉMY

Souborový systém je označení pro způsob organizace dat v paměti ve formě souborů a adresářů tak, aby k nim bylo možné snadno přistupovat. Souborové systémy jsou uloženy na vhodném typu nebo místě paměti.

FAT - File Allocation Table

Souborový systém FAT je jednoduchý souborový systém, a tak je podporován většinou operačních systémů. Struktura tohoto souborového systému je následovná:

BOOT SECTOR
Se skládá z bloku parametrů disku (nese informace o svazku, jako např. počet sektorů na cluster, celkový počet sektorů, název svazku) a spouštěcího kódu svazku

ALOKAČNÍ TABULKA SOUBORŮ
Tato tabulka popisuje přiřazení každého clusteru v oddílu. Tato tabulka je uložena obvykle dvakrát a v případě, že přestane být jedna nečitelná, použije se druhá.

KOŘENOVÝ ADRESÁŘ
Původně obsahoval jednoduchou databázi informací o všech souborech známe operačnímu systému. Se zavedením podadresářů se stal kořenem stromové hiearchie adresářů (záznam o podadresáři v něm uložený neobsahuje informace o souborech uložených v tomto podadresáři).

Nevýhodou souborového systému FAT je, že dochází ke fragmentaci a mohou se ztrati clustery nebo překřížit soubory.

NTFS - New Technology File System

Jedná se o souborový systém vyvinutý firmou Microsoft pro operační systém Windows NT. Oproti zastaralému systému souborů FAT přináší několik novinek:

žurnálování - všechny zápisy na disk se zaznamenávají do specifického souboru - žurnálu
acces control list - přidělování práv souborům
kompresi již na úrovni souborového systému
šifrování - umožňuje chránit data uživatele na úrovni souborového systému
diskové kvóty - umožňují nastavit maximální využitelní místo v oddíle pro konkrétního uživatele
pevné a symbolické odkazy na soubory na úrovni souborového systému

Oproti FAT používá NTFS 64-bitové adresy clusterů, takže diskový oddíl může být větší (až 16 EB - exabajtů). Souborový systém NTFS má následující strukturu:

$LOGFILE
Logfile je použit již k výše zmíněnému žurnálování.

$MFT
Jedná se o tabulku, která obsahuje záznamy o všech souborech, adresářích a metadatech. Vzhledem k tomu, že se jedná také o soubor, je informace za něm uložena hned za boot sektorem.

$MFTMIRR
Jedná se o zálohu původní tabulky MFT, která se použije v případě poškození původní tabulky.

$BADCLUS
Ukládá záznam o všech známých vadných clusterech. Tyto clustery již nebudou opětovně použity.

$BITMAP
Je jednorozměrné pole bitů, které slouží ke sledování volného místa.

Mezi další části patří např. $BOOT, $VOLUME, $ATTRDEF,...

Nevýhodou souborového systému je vznik fragmentace souborů.

EXT - Extended file system

Jedná se o první souborový systém vytvořený pro operační systém Linux. Dnes má souborový systém EXT několik nástupců, které z něj vycházejí (EXT2, EXT 3 a EXT4). Souborový systém EXT vychází z UFS.

Souborový systém je rozdělen do bloků. Blok 0 je boot sector, kde je zavaděč, který slouží ke spuštění operačního systému.

Blok 1 je superblok, který obsahuje důležité informace o blocích (jejich počet, začátek seznamu volných bloků,...)

Za superblokem jsou uloženy i-uzly, které popisují právě jeden soubor. První i-uzel popisuje kořenový adresář. V i-uzlu je uložena informace o vlastníkovi, typu souboru, právech,... Po seznamu i-uzlů následují datové bloky souborů a adresářů.

## O - PROCESOR

O - procesor se odlišuje od K - procesoru. Některé o - registry jsou shodné s k - registry, ale některé jsou přístupné pouze v režimu supervizoru.

O - procesoru je přidělen K - procesor, který pracuje v režimu program, interpretuje-li instrukce o - programu. K - procesor lze připojit vždy jen jednomu o - procesoru. Z toho vyplývá, že ostaní o - procesory musejí čekat.

Proto je řešeno přidělování k - procesoru postupně (jeden o- procesor za druhým), podle priority (nejdůležitější výpočty mají přednost) nebo podle časovače. Lze tedy říci, že se jedná o multitasking řešený časovým sdílením.

# CHARAKTERISTIKY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ

Operační systémy lze posuzovat podle několika kritérií:

MULTITASK - současné zpracování více úloh

MULTIUSER - schopnost současně připravit bezpečné pracovní prostředí pro více uživatelů

ZÁVISLOS NA BIOSU (Basic Input Output System)

STABILITA

SHELL

## UNIX

Operační systémy založené na UNIXU se používají zejména u serverů, pracovních stanic, ale dnes na ně lze narazit i u osobních počítačů PC a mobilních zařízení (mobilní telefony, tablety). Operační systémy UNIX sehrály důležitou roli při vzniku internetu a počítačových sítí.

UNIX podporuje multitasking a jedná se o multiuser systém. Zároveň není závislý na BIOSU počítače.

Při startu počítače se načte BIOS, po němž se spustí zavaděč (často GRUB), což je program, který slouží k zavedení jádra operačního systému do paměti. Poté se spustí operační systém.

## DOS (Disk Operation System)

DOS je jednoduchý operační systém, který pracuje s textovým uživatelským rozhraním. Nepodporuje multitaking a není to ani multiuser system. Je závislý na BIOSU počítače.

Při startu se načte BIOS počítače, po němž se spustí MBR, který zavede operační systém.

# POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

## ZÁKLADNÍ POJMY

POČÍTAČOVÁ SÍŤ

Počítačová síť je propojení alespoň dvou počítačů tak, aby mohly mezi nimi být přenášeny služby

SERVER

Server je poskytovatel služeb (např. FTP, webový server).

KLIENT

Klient je příjemce služeb.

## TYPY SÍTÍ

### KLIENT - SERVER

Je důležité, aby byl server stabilní, protože při jeho výpadku dojde k pádu sítě. Výhodou těchto sítí je jednodušší a bezpečnější zabezpečení.

= centralizovaná úložiště

### P2P (Peer to Peer)

Každá stanice může být klient i server. Při pádu stanice nedojde k výpadku celé sítě, pouze se přijde o služby odpojené stanice. Nevýhodou těchto sítí je obtížné zabezpečení.

= rozložená úložiště

## PROPOJOVACÍ MATERIÁL

KOAXIÁLNÍ KABEL

Výhodou koaxiálních kabelů je jejich cena a jednoduchost výsledného provedení. Nevýhodou je sklon k poruchovosti a nutnost impedančního přizpůsobení.

KROUCENÝ DVOJPÁR (UTP/STP)

Dnes jsou nejpoužívanější, výhodou je, že stav se nevyhodnocuje mezi vodiči v krouceném dvoupáru, což zajišťuje poměrně dobré odrušení, které lze doplnit dalším stíněním (v případě STP součástí kabelu). Kabely se používají do 100m.

OPTICKÉ KABELY

Výhodou optických kabelů je nejvyšší dosažitelná rychlost, ale také to, že zajišťují galvanické oddělení. Nevýhodou je, že se jedná o poměrně drahé a konstrukčně složité řešení.

BEZDRÁTOVÁ SPOJENÍ

Výhodou je poměrně levná cena potřebných komponent a jednoduchost této sítě. Nevýhodou je, že se jedná o otevřenou síť, ale také to, že se na spolehlivosti může podepsat rušení.

## MODEL ISO - OSI

Označení ISO v názvu označuje, že se jedná o normu a OSI je "Open Systems Interconnection". Jeho úkolem je poskytnout normu pro účely propojování systémů.

### VRSTVOVÝ MODEL

VYSÍLÁNÍ

Vyšší vrstva předá požadavek nižší vrstvě

PŘÍJEM

Nižší vrstva předá požadavek vyšší vrtvě.

### PROTOKOL

Protokol zajišťuje komunikaci mezi stejnými vrstvami různých systémů. Vrstvy 1 - 3 tvoří síťovou část, vrstvy 5 - 7 uživatelskou část.

Jak lze vidět na následujícím obrázku, celý model ISO - OSI lze přirovnat k funkci společnosti.

FYZICKÁ VRSTVA

Zajišťuje přenos jednotlivých bitů na přenosové médium - komunikaci, které je pod touto vrstvou, tzn. není její součástí. Zároveň zajišťuje synchronizaci přenosu a multiplex.

Tato vrstva je fyzicky závislá, ale protokolově nezávislá.

Na této vrstvě pracují rozbočovače a opakovače.

LINKOVÁ VRSTVA

Zajišťuje přístup ke sdílenému médiu, adresaci na fyzickém spojení a formátuje rámce (frame). S touto vrtvou souvicí MAC (Media Acces Control) adresa, která je unikátní pro každé zařízení (je dána výrobcem hardwaru) a má délku 48 bitů.

Tato vrstva je závislá technologicky, ale protokolově je nezávislá.

Na této vrstvě pracují můstky a přepínače.

SÍŤOVÁ VRSTVA

Zajišťuje adresaci v síťovém prostředí s více fyzikálními segmenty. Využívá logické adresy - IP. Ta se skládá ze dvou částí. První je část označující síť a druhá označuje daný uzel - zařízení.

Na této vrstvě pracují směrovače a routery.

# DRUHY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ PODLE ROZLEHLOSTI A STRUKTURY

## ROZDĚLENÍ SÍTÍ PODLE ROZSAHU

PAN - PERSONAL AREA NETWORK (osobní sítě)

Jedná se o sítě s nejmenší rozlehlostí. Jsou to sítě vytvořené např. mezi osobními počítači, mobilními telefony, PDA atd. Nekladou si za cíl získat nejvyšší přenosovou rychlost, ale odolnost proti rušení, nízkou spotřebu a snadnou konfigurovatelnost.

LAN - LOCAL AREA NETWORK (lokální/místí sítě)

Jedná se o sítě propojující koncové uzly, např. počítač, tiskárna. Sítě LAN jsou na malém území (v jedné nebo několika blízkých budovách). K propojení využívá nejčastěji UTP/STP kabely.

MAN - METROPOLITAN AREA NETWORK (metropolitní sítě)

Jedná se o sítě, které, zjednodušeně řečeno, propojují několik sítí LAN, a tak pokrývají území velkého města, podniku,... Kromě cíle propojit větších množství stanic se snaží i o zvýšení přenosové rychlosti.

WAN - WIDE AREA NETWORK (rozlehlé sítě)

Tyto sítě umožňují komunikaci na velké vzdálenosti. Jsou tedy tvořeny větším počtem sítí LAN nebo MAN. Komunikace probíhá většinou po pronajatých datových okruzích.

## ROZDĚLENÍ PODLE STRUKTURY

SBĚRNICE - BUS

Spojení obstarává sběrnice, ke které jsou připojeny všechny počítače. Výsledné spojení může být realizování např. koaxiálním kabelem.

Výhodou je nízká pořizovací cena a jednoduchost.

Nevýhodou je obtížná identifikace závad (v případě poruchy kabelu padá celá síť). Výkon celé sítě závisí na počtu stanic (čím více stanic, tím menší výkon, protože mohou komunikovat vždy pouze dva počítače, jinak dojde ke kolizi).

KRUH - RING

Spojení je realizováno tak, že vysílací část jednoho uzlu je připojená do přijímací části uzlu následujícího. Po kruhu je posílán tzv. token, který jeden počítač vyšle a počítače, které se nachází mezi příjemcem, pouze naslouchají a předávají token dál, což vede ke vzniku zpoždění.

Pro zvětšení spolehlivosti sítě se síť vytvoří ze dvou kruhů s opačným směrem komunikace.

Výhodou této sítě je jednosměrný provoz vhodný pro světlovodné kabely.

Nevýhodou je, že data musí projít přes všechny členy mezi stanicí, která vysílá a přijímá, a tak se zvyšuje riziko poruchy. Zároveň při přerušení kruhu (odpojení jedné stanice) padá celá síť.

HVĚZDA - STAR

Každá stanice - počítač je připojena k centrálnímu prvku (hub nebo switch), který je na obrázku označen jako star. Jedná se o současný trend propojování počítačů, který je však znám již od počátků výpočetní techniky, kdy byly počítače připojeny k jednomu centrálnímu počítači.

Výhodou je, že při spadnutí jednoho počítače síť zůstává nadále funkční, je jednoduché nalézt a odstranit závady, může probíhat přenos mezi více počítači.

Naopak nevýhodami je, že v případě selhání centrálního prvku padá celá síť, k propojení počítačů je potřeba velký počet kabelů.

STROM - TREE

Tato síť propojuje aktivní síťové prvky a počítače do topologie připomínající strom. Jedná se o sítě velkého rozsahu, zpravidla propojující několik hvězd.

Výhodou je snížení počtu potřebných kabelů a lepší bezpečnost (je obtížnější odposlouchávat komunikaci).

Při pádu jednoho prvku můžou ostatní části sítě pracovat (což je výhoda), ale stanice k němu připojené ztrácí možnost komunikace (nevýhoda).

## TOPOLOGIE SÍTÍ

Vychází z předcházejících dvou podkapitol. Cílem topologie sítí je popsat jejich reálnou i logickou podobu.

FYZICKÁ TOPOLOGIE

Popisuje reálnou konstrukci sítě, zapojená zařízení včetně propojovacích kabelů a jejich umístění.

LOGICKÁ TOPOLOGIE

Popisuje, jak jsou data v síti přenášena a kudy protékají. Nemusí nutně kopírovat fyzickou topologii.

SIGNÁLOVÁ TOPOLOGIE

Mapuje skutečné propojení uzly sítě sledováním toho, kudy protéká signál.

# BLOKOVÉ SCHÉMA A POPIS PROCESORU 8086

Mikroprocesor 8086 je úplná 16-bitová univerzální procesorová jednotka - CPU. Oproti svým předchůdcům je rychlejší, pracuje s delšími slovy, ale má rozšířenou instrukční sadu o některé aritmetické operace a práci s řetězci.

To, že je mikroprocesor 16-bitový je dáno šířkou vnitřní datové sběrnice, která má 16 bitů, ale zároveň je multiplexovaná s adresovou sběrnicí širokou 20 bitů.

Z pohledu na blokové schéma, které je na další straně je zřejmě, že procesor 8086 se skládá ze dvou částí - dalo by se říci dvou subprocesorů, a to z operační jednotky EU (Execution Unit) a jednotky styku se sběrnicí BU (Bus Unit).

## EU - OPERAČNÍ JEDNOTKA

Operační jednotka obsahuje 16 bitovou aritmeticko-logickou jednotku ALU, která zpracovává operandy a na základě výsledků nastavuje indikátory - flagy. Operační jednotka nemá přímý přístup ke vnější sběrnici. Proto je výběr instrukcí i dat realizován pomocí BU.

Všechny adresy, se kterými EU pracuje jsou 16 bitové, které však BU upravuje na 20 bitové tak, že umožní přístup k úplné hlavní paměti.

### REGISTRY EU

EU je vybavena osmi 16 bitovými univerzálními registry. Všechny tyto registry mohou být použity pro většinu aritmetických a logických operací.

REGISTRY DAT

16-bitové registry dat jsou rozděleny na dvě 8-bitové části, které lze používat samostatně. Patří sem registry AX (střadač - accumulator), BX (báze - base), CX (čítač - counter), DX (data - date).

Např. registr AX lze použít jako 16-bitový, ale lze jej i rozdělit na dvě 8-bitové části AL a AH.

UKAZATELE

Jako ukazatele slouží dva 16-bitové registry SP (ukazatel zásobníku - stack pointer) a BP (ukazatel báze - base pointer).

INDEXOVÉ REGISTRY

Jako indexové registry slouží dva 16-bitové registry SI (zdrojový indexový registr - source index register) a SD (cílový indexový registr - destination index register).

### INDIKÁTORY - FLAGY

K operační jednotce je připojen jeden 9-bitový registr, jehož jednotlivé bity slouží jako indikátory devíti různých stavů, které jsou nastavovány v souvislosti s výsledky v ALU.

Patří sem např. CF (indikátor přetečení - carry flag), PF (indikátor sudé parity - parity flag), ZF (indikátor nulového výsledku - zero flag), SF (indikátor záporného výsledku - signum flag),...

## BU - JEDNOTKA STYKU SE SBĚRNICÍ

Jednotka styku realizuje komunikaci s vnější sběrnicí a zároveň v době, kdy EU je zaměstnána prováděním instrukce, čte z paměti operandy nebo zajišťuje výběr následující instrukce, či provádí zápis výsledků na vnější sběrnici.

Skládá se z 20 bitové sčítačky, která slouží ke generaci adres a řízení sběrnic, segmentových registrů a fronty instrukcí.

Jak lze vidět, oba subprocesory EU a BU pracují relativně nezávisle (zatímco se provádí v EU instrukce, BU připravuje další instrukci nebo zapisuje výsledky), čímž se zvýší výsledná rychlost procesoru.

### SEGMENTOVÉ REGISTRY

Procesor 8086 předpokládá paměť rozdělenou do segmentů, což jsou souvislá pole, jejichž velikost je 64k slabik a jeho počíteční adresa je násobkem 16. Segmentace je tedy logické rozdělení paměti, které určuje programátor podle potřeb.

Výsledná adresa se skládá ze segmentové adresy a posunutí - offsetu.

FYZICKÁ ADRESA = SEGMENTOVÁ ADRESA * 16 + OFFSET

V segmentových registrech jsou uloženy čísla jednotlivých segmentů.

Segmentové registry mají 16-bitů a patří mezi ně: CS (segment kódu - code segment), DS (segment dat - date segment), SS (segment zásobníku - stack sagment), ES (extra segment), IP (čítač instrukcí - instruction pointer).

## START MIKROPROCESORU

Mikroprocesor je schopen práce ihned po připojení napájení a hodin, ale problémem můžou být náhodně nastavené registry. Proto je nutné přivést signál RESET, kdy se procesor zastaví, vynuluje frontu instrukcí, indikátory a do CS nahraje adresu ffffH. Po sestupné hraně signálu RESET začne vykonávat opět svou činnost.

Pro správnou funkce je nutno zajistit, aby signál RESET byl aktivní alesoň 4 periody hodinového signálu.

# SIGNÁLY PROCESORU 8086

## SIGNÁLY NEZÁVISLÉ NA VOLBĚ MODU PROCESORU

## SIGNÁLY MINIMÁLNÍHO MÓDU

## SIGNÁLY MAXIMÁLNÍHO MÓDU

# PŘERUŠOVACÍ SYSTÉM PROCESORU 8086

Přerušení umožňuje procesoru skočit z právě probíhajícího programu do podprogramu. Podle typu přerušení můžeme rozlišovat interní a externí přerušení.

Přerušení lze použít např. k vyvolání služeb BIOSU nebo operačního systému.

## EXTERNÍ PŘERUŠENÍ - VNĚJŠÍ PŘERUŠENÍ

Externí přerušení se vyvolává pomocí vstupu procesoru INTR a NMI. Přerušení může být maskovatelné, které lze zakázat, a nemaskovatelné.

INTR - maskovatelné přerušení

Pomocí vstupu INTR se vyvolá maskovatelné přerušení. Maskovat - zakázat jej lze pomocí nastavení indikátoru IF (interrupt flag) pomocí příkazů STI (set IF) nebo CLI (clear IF).

Přijetí přerušení je potvrzeno tím, že výstup INTA se na dva cykly nastaví do logické 0.

V prvním cyklu se provede uložení indikátorů, segmentového registru čítače instrukcí a vynulování IF a TF. Nakonec se generuje první signál INTA.

Ve druhém cyklu procesor z datové sběrnice převezme slovo, na jehož základě zjistí číslo přerušení.

NMI - nemaskovatelné přerušení

Toto přerušení nelze zakázat - maskovat. Je synchronizován s hodinovým signálem, a tak signál NMI musí trvat nejméně dva takty. Zachycení přerušení se uloží do registru a provede se ihned po dokončení probíhající instrukce.

Přerušení pomocí NMI nenastavuje žádné cykly INTA a nelze definovat typ přerušení. Proto se používá k detekci katastrofických situací, jako je např. výpadek napájení.

NMI má vyšší prioritu než INT nebo interní přerušení.

## INTERNÍ PŘERUŠENÍ - VNITŘNÍ PŘERUŠENÍ

U procesoru 8086 může být přerušení vyvolání i bez vnějšího požadavku, a to:

1)	Vykonání instrukce INT n (n udává číslo přerušení). 
	Zvláštní postavení má instrukce INT 3, která je určená pro vytvoření tzv. kontrolních bodů
	(break point) v programu

2)	Vykonání instrukce INTO (interrupt on everflow), které způsobí přerušení číslo 4, pokud je
	nastaven indikátor přetečení OF.

3)	Ihned po vykonání instrukce DIV nebo IDIV dojde k přerušení číslo 0, pokud dojde k 	přetečení (vypočtený podíl je větší než cílový registr), což nastane pouze při dělení 0.

4)	V případě nastavení indikátoru TF (trap flag) se vyvolá přerušení po každé vykonané 	instrukci. Jedná se o krokový režim vykonávání instrukcí, který je vhodný pro  ladění 	programu.

## ČÍSLO PŘERUŠENÍ

Z čísla přerušení se odvozuje počáteční adresa vektoru přerušení, který určuje, co se v daném přerušení vyvolá.

# KONFIGURACE PROCESORU 8086

Procesor 8086 lze provozovat ve dvou základních konfiguracích - modech. To, který mód zvolíme, je dáno podle našich požadavků na možnosti výsledného počítače a systému sběrnic.

## MAXIMÁLNÍ MÓD - MN/MX = GND

V maximálním módu sběrnice podporují připojení více rozšiřujících jednotek, které lze prohazovat a provozovat DMA.

## MINIMÁLNÍ MÓD - MN/MX = UCC

V minimálním modu nelze strukturu počítače rozšiřovat a není možné DMA.

# INTEGROVANÝ OBVOD 8205 (3205)

Obvod 8205 je jednoduchý rychlý kombinační dekodér binárního kódu na kód 1 z 8 s negovanými výstupy.

Obvod má nízký vstupní proud (maximálně 0,25 A), výstupní proud 10 mA a zpoždění max 18 ns.

Jako vstup slouží A1, A2 a A3, na které se přivede binární kód.

Má osm výstupů O0 - O7.

Selekci obvodu zajišťují vstupy E1, E2 a E3 na základě zabudované logické funkce:

E3 * E2 * E1 = 1

Podle toho, z jaké je obvod rodiny, se liší jeho označení:
								rodina 3000	- 3205
								rodina 8000	- 8205

Pozn:

Tento obvod jsme použili při návrhu paměti pro procesor 8086, kde nám sloužil k adresaci vyšší a nižší slabiky (vstupy E1, E2 a E3) a k vybírání patra paměti (vstupy A1, A2 a A3).

# INTEGROVANÝ OBVOD 8216 (3216)

Obvod 8216 je 4-bitový výkonový obousměrný budič sběrnic. Obvod v pouzdru obsahuje čtyři dvojice opačně orientovaných třístavových zesilovačů. Výstup zesilovačů na levé straně je pevně spojen s pravými výstupy.

Levá strana je tvořena vstupy DI a výstupy DO, které tvoří dvě jednosměrné sběrnice. Vstupy i výstupy lze vně integrovaného obvodu spojit a získat obousměrnou sběrnici.

Pravá strana je tvořena pouze vývody DB, které slučují vstup a výstup a vytváří tak obousměrnou sběrnici.

Signál DIEN určuje směr komunikace a signál CS zajišťuje selekci obvodu.

Obvodem lze vytvořit přechod mezi dvěma jednosměrnými sběrnicí a obousměrnou sběrnicí.

Tento obvod je téměř shodný i s 8226 (3226), který má však invertované výstupy (negace na výstupu realizované invertory).

# INTEGROVANÝ OBVOD 8286

Obvod 8286 je 8-bitový obousměrný budič sběrnic. V pouzdru obsahuje šestnáct třístavových výkonových zesilovačů, které mají spojené vstupy a výstupy, a tak jej lze s výhodami použít i k buzení obousměrné sběrnice, ale na druhou stranu již není tak univerzální jako 8216

Selekci obvodu zajišťuje signál OE (rovnocenný signálu CS).

Směr komunikace je dán signálem T (T = 1 přenos od A k B, T = 0 přenos od B k A).

# INTEGROVANÝ OBVOD 8282

Obvod 8282 je 8-bitový registr založený na klopných obvodech D. Má osm vstupů DI0 - DI7 a osm výstupů DO0 - DO7.

Vstup STB potvrzuje platná data na datových vstupech, která se po aktivaci STB zavedou do klopných obvodů.

Pomocí vstupu OE se data z registrů zapíší na výstup.

Registr krom klopných obvodů obsahuje i třístavové výkonové zesilovače, a tak může být použit i jako prostý jednosměrný budič sběrnice bez paměti. Paměťové schopnosti obvodu lze využít pro multiplex sběrnic.

Obvod nemá nulovací vstup, který by vyčistil registry.

Obvod pracuje jen s běžnými úrovněmi TTL. Nevýhodou je velký střední proud (až 160 mA) a impulzní zatěžování zdrojů při přepínání výstupů.

Obvodu 8282 existuje i v negované variantě 8283, která má na výstupech negace.

# PAMĚTI POČÍTAČŮ

Paměť je médium, na které se ukládá software a jeho produkty. Dříve se používaly děrné štítky, magnetofonové pásky, ale dnes se jedná převážně o polovodičové paměti, jež můžeme rozdělit:

## PODLE ZPŮSOBU KOMUNIKACE

### PAMĚŤ VNITŘNÍ

Vnitřní paměť komunikuje s procesorem přímo pomocí vnitřní sběrnice. Zpravidla slouží k uložení strojového kódu a dat, se kterými právě pracuje procesor.

### PAMĚŤ VNĚJŠÍ

Komunikuje s procesorem přes brány a řadiče. Zpravidla vnější paměti slouží k uchování informací i po odpojení napájení.

## PODLE SMĚRU TOKU DAT

### ROM - READ ONLY MEMORY

Tyto paměti jsou určeny pouze pro čtení. Jejich obsah je dán již při výrobě a nelze je přepsat. Informace v nich se uchovává i bez připojeného napájení. Proto se používají pro uložení firmware různých zařízení, dříve i pro uložení BIOSu osobních počítačů.

Dnes mezi paměti ROM lze zařadit i paměti určené převážně pro čtení. Jedná se o paměti ROM, které lze za pomocí speciálních podmínek naprogramovat.

PROM - Programmable Read Only Memory

Jedná se o programovatelnou paměť ROM. K programování však bylo potřeba speciálního přístroje a obsah se do paměti ukládal pomocí elektrických průrazů nebo přepalování propojek. Proto se dala naprogramovat pouze jednou.

EPROM - Eraseble Programmable Read Only Memory

Jedná se o mazatelnou programovatelnou paměť.  Před programováním je potřeba paměť vymazat pomocí UV záření. Programování se poté provádí několikanásobně věším napětím, než je napětí napájecí (zpravidla 12 V - 15 V)

EEPROM - Electrically Eraseble Programmable Read Only Memory

Jedná se o elektricky mazatelnou programovatelnou paměť. Tyto paměti mají omezený počet zápisů a před každým novým zápisem je nutné je smazat.

Paměť je vyrobena ze speciálních tranzistorů vyrobených technologií MNOS. Mazání se poté přivádí tak, že se na všechny adresové vodiče přivede kladné napětí (opět několikanásobně větší, než napětí napájecí). Programování se dělá tak, že se připojí na příslušné adresové vodiče (několikanásobně větší než napájecí) záporné napětí.

FLASH PAMĚŤ

Mezi paměti ROM lze zařadit i paměť typu FLASH. Tyto paměti jsou rozdělené do mnoha bloků, které lze programovat, ale před programováním musí být smazány. Při jejím přepisu proto není nutné mazat celou paměť, ale jen potřebné části. Proto se paměť navenek může jevit jako RWM, ale není tomu tak.

### RWM - READ WRITE MEMORY

Jedná se o typ paměti určené pro čtení i zápis. Nevýhodou většiny RWM pamětí je, že při ztrátě napájení dochází ke ztrátě dat. Nejznámějším zástupcem pamětí RWM je paměť RAM v počítačích.

SRAM - STATIC RANDOM ACCESS MEMORY

Statická RAM je realizována jako bistabilní klopný obvod.Tyto paměti mají malý příkon a krátkou přístupovou dobu. Kvůli nutnosti paměť realizovat pomocí dvou tranzistorů na jedno paměťové místo mají poměrně vysokou cenu.

Používají se jako paměť CACHE paměti mezi procesorem a DRAM.

DRAM - DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY

Dynamická RAM je levnější a výrobně mnohem jednodušší než SRAM, protože buňky jsou realizovány pomocí parazitních kapacit (je potřeba pouze jeden tranzitor). Nevýhodou je, že se musí paměť obnovovat, což zajišťuje speciální obvod (aby se nepřicházelo o výpočetní výkon procesoru).

Při přečtení paměťové buňky se informace ztratí, a tak je ji nutné také obnovit. Paměť se obnovuje po celých řádcích, čímž se tento proces znatelně urychlí.

Paměť si lze tedy představit jako mnoho kondenzátorů, ale ty se postupně vybíjejí (vlivem svodového odporu). Proto je jí potřeba obnovit (obnova se provádí několiksetkrát za vteřinu). Obnovení probíhá tak, že se paralelně sejmou informace z jednoho řádku, v budiči se zesílí a opět zapíšou na původní místo.

## PODLE PŘÍSTUPU K PAMĚŤOVÝM BUŇKÁM

### RAM - RANDOM ACCESS MEMORY

Jedná se o paměť s libovolným přístupem, tedy, pro zápis i čtení může být vybrána libovolná paměťová buňka - místo.

### SAM - SERIAL ACCESS MEMORY

Adresy pro zápis i čtení nelze generovat libovolně, ale pouze sekvenčně (za sebou - sériově). Proto se tato paměť využívá jako vyrovnávací paměť, např. u grafických karet.

# INTEGROVANÝ OBVOD 8251A

Jedná se o programovatelný obvod sériové komunikace USART (Universal Synchronous Asynchronous Reciver Transmitter). Slouží k sériové komunikaci procesoru s okolím.

V jednom pouzdru obsahuje jak sériový vysílač (transmitter), tak sériový přijímač (receiver).

Registr datové sběrnice D0 - D7 umožňuje vysílat (zápis) a přijímat (čtení) data, ale zároveň přes něj lze obvod programovat nebo číst stavové slovo. Proto je připojen přímo k datové sběrnici procesoru. K tomu, jakou akci chceme slouží další vstupy:

RD - procesor čte do datového registru
	WR - procesor zapisuje do datového registru
	C/D - podle stavu se vybírá mezi řídícími instrukcemi nebo daty
	CS - selekce obvodu - povolení komunikace

Dále jsou důležité signály:

TxD - sériový výstup
	RxD - sériový vstup
	TxRDY - oznamuje připravenost  vysílače přijmout znak
	RxRDY - oznamuje připravenost vysílače odeslat znak
	TxC - hodinový signál určující rychlost vysílání
	RxC - hodinový signál určující rychlost příjmu
	TxEMPTY - aktivní při vyprázdnění registrů vysílače (indikuje konec vysílání)

## SÉRIOVÁ KOMUNIKACE

### ASYNCHRONNÍ PŘENOS

Asynchronní přenos je založen na tom, že přenos každého znaku může být zahájen kdykoliv po ukončení přenosu znaku předchozího, dále je však vysílání i přijímání synchronní

Přenos se skládá:	START_BIT
			- jednoznačně určen poklesem na 0

BITY_PRENASENEHO_ZNAKU
			- 5 až 8 bitů, LSB zpravidla vysílán první

PARITNI_BIT
			- parita označuje sudý nebo lichý počet jedniček
			- posílání parity není povinné, ale umožňuje detekci chyby přenosu
			- sudá parita - 0, lichá parita - 1

STOP_BITY
			- dán 1
			- musí být odeslán minimálně jeden, ale může jich být i více

Doba přenosu jednotlivých bitů je přímo úměrná rychlosti komunikace, která se označuje jako baud rate a označuje rychlost přenosu v Bd (Baudech). Označuje, kolik bitů se odešle za 1s.

Asychronní přenos je technicky nenáročný a jednoduchý. Používá se zejména pro pomalé přenosy krátkých zpráv.

### SYNCHRONNÍ PŘENOS

Synchronní komunikace se používá zejména pro rychlé přenosy velkého množství informací.

Neodesílají se start bity ani stop bity, ale přijímač i vysílač musí pracovat přísně synchronně, čehož lze dosáhnout buď současným přenášením hodinového signálu, což je nepraktické, nebo vhodnou modulací, kdy signál krom dat nese i informaci hodinových impulzech.

Nepravidelnost přenosu se vyrovnává tím, že se do mezer (kdy není nic vysíláno) vkládají speciální znaky SYNC, které přijímač využije pouze k synchronizaci, ale ze zprávy je odstraní.

# INTEGROVANÝ OBVOD 8253 A 8254

Jedná se o programovatelné obvody se třemi čítači. Oba obvody jsou téměř shodné, liší se v podstatě jen tím, že novější 8254 může pracovat s vyšší frekvencí.

Čítače jsou 16-bitové synchronní, dekrementující s předvolbou. Blokové schéma jednoho čítače lze vidět níže.

Jak lze vidět, čtení a zápis do čítače je realizován pomocí dvou osmibitových registrů, protože vnitřní sběrnice obvodu i datová sběrnice registru je 8-bitová, a tak zápis i čtení z obvodu musí probíhat ve dvou cyklech, ale zato lze čítat 16 bitů (216 = 65 536).

Registry CRM a CRL určují hodnoty předvolby.

Registry OLM a OLL jsou v podstatě záchytné registry, které zachycují poslední číslo CE, než je procesor přečte (resp. než se uloží do registru datové sběrnice).

Registr datové sběrnice D0 - D7 umožňuje čtení i zápis dat do čítače, ale také programování obvodu. K obsluze obvodu je nutné znát následující signály:

CS - selekce obvodu
	WR - procesor zapisuje do obvodu
	RD - procesor čte z obvodu
	A1 - A0 - slouží k adresaci jednotlivých čítačů nebo CWR (registru pro naprogramování)
	CLK - hodinový vstup čítaných impulzů
	GATE - povoluje nebo zakazuje čítání
	OUT - nastaví se při nulování čítače (dočítání)

Obvod lze nastavit do mnoha modů, které jej předurčují k různým použitím.

MODUS 0
=  přerušení po dočítání
- po dokončení čítání se čítač zastaví a nastaví hodnotu OUT

MODUS 1
= monostabilní generátor
- generování impulzů OUT programovatelné délky

MODUS 2
= dělič frekvence
- generování pravidelných přerušovacích signálů pro práci v reálném čase

MODUS 3
= dělič frekvence se střídou 0,5
- jako modus 2, jen impulzy a mezery mají stejnou střídu

MODUS 4
= strobování spuštěné programem

MODUS 5
= strobování spuštěné signálem

Programovatelné čítače pomáhají řešit problémy generování časových intervalů a čítání událostí, a tak místo programových smyček může čítač nezávisle na procesoru odpočítávat impulzy a po uplynutí žádaného intervalu přerušit jeho činnost a vykonat potřebný podprogram.

# INTEGROVANÝ OBVOD 8255A

Jedná se o programovatelný obvod obsahující paralelní vstupní / výstupní brány.

Jak lze vidět, obvod se skládá ze tří bran A, B a C, která je rozdělená na dvě CH a CL.
Brána CH má pět bitů (PC7 - PC3) a náleží bráně A, s níž tvoří skupinu A.
Brána CL má tři bity (PC2-PC0) a náleží bráně B, s níž tvoří skupinu B.

Registr datové sběrnice D7 - D0 slouží k příjmu i zápisu dat do bran, ale také k nastavení modu, který se provede zápisem do CWR (control word register).

Pro práci s obvodem je nutná znalost následujících signálů:

CS - selekce obvodu
	RD - procesor čte data z datové sběrnice
	WR - procesor zapisuje data nebo nastavuje modus
	RESET - nuluje všechny vnitřní registry, brány orientuje jako vstupní v modu 0
	A1 - A2 - adresace brány nebo CWR (control word register)

Obvod 8255A lze nastavit do tří modů

MODUS 0

= základní způsob vstupu i výstupu

Každá brána může být nezávisle na druhé nastavena jako vstupní nebo výstupní, přičemž výstupy obvodu mají paměť (hodnota zůstane viset, dokud se nezmění), zatímco vstupy jsou bez paměti.

MODUS 1

Umožňuje vstup nebo výstup branou A, v obou případech s pamětí. Brána B pracuje v korespondenčním režimu.

Každé bráně jsou přiřazeny tři byty brány C, jejichž význam závisí na tom, zda brána je vstupní nebo výstupní.

STROBOVANÁ VSTUPNÍ BRÁNA

STB - převádí vstupní data do vstupního registru
		IBF - indikuje zachycení vstupních dat
		INTR - žádost o přerušení při vstupu každé slabiky

STROBOVANÁ VÝSTUPNÍ BRÁNA

OBF - indikace platných dat ve výstupních registrech
		ACK - potvrzení převzetí výstupních dat z brány
		INTR - žádost o přerušení po každém převzetí výstupní slabiky

MODUS 3

Tento modus se týká pouze brány A, kde se pomocí touto branou vytvoří obousměrná sběrnice s korespondenčním režimem brány B. Čili, lze říci, že brána A pracuje jako dvě nezávislé brány (vstupní a výstupní)

## PROGRAMOVÁNÍ OBVODU 8255A

Programovat obvod lze s pomocí datového registru a adresových bitů A1 a A2. Pokud chceme zapsat do CWR, musí být A1 = 1, A2 = 1, RD = 1 a WR = 0.

Poté si obvod z datové sběrnice převezme data. Jednotlivé bity mají následující význam:

Důležité je mít na paměti, že pro programování obvodu musí být nejvyšší bit D7 = 1, protože pokud by byl v 0, nebudeme programovat modus, ale řídit hodnoty bitů brány C. Poté jednotlivé bity mají následující význam.

Adresa obvodu se odvíjí od stavu A1 a A2, čili lze konstatovat:

BRÁNA A	- počátek adresy (ADR)
	BRÁNA B	- počáteční adresa zvýšená o 1 (ADR + 1)
	BRÁNA C	- počáteční adresa zvýšená o 2 (ADR + 2)
	CWR		- počáteční adresa zvýšená o 3 (ADR + 3)

PŘÍKLAD 1:

Obvod 8255A má adresu 0C00H. Nastavte jej takto: A2in, CAin, B1out, CBout.

Adresa CWR bude:

ADR + 3 = 0C00H + 3 = 0C03H

Datová sběrnice:

D7 - D6 - D5 - D4	 |    D3 - D2 - D1 - D0
			1      1      0      1   	 |    1      1      0      0 	= 0DCH

Program:

MOV	DX,0C03H	; uloží adresu CWR (16-bitů => nelze přímo)
			MOV	AL,0DCH	; uloží hodnotu, která se zapíše na datovou sběrnici
			OUT	DX,AL		; zapíše na adresu v DX hodnotu z AL (11011100)

PŘÍKLAD 2:

Obvod 8255A má adresu 0C00H. Do bitu C6 vnuťte hodnotu logické 1.

Adresa CWR bude:

ADR + 3 = 0C00H + 3 = 0C03H

Datová sběrnice:

D7 - D6 - D5 - D4	 |    D3 - D2 - D1 - D0
			0      x     x      x   	 |    1      1      0      1 	
			0      0     0      0	 |    1      1      0      1	= 0DH

Program:

MOV	DX,0C03H	; uloží adresu pro nastavení C (16-bitů => nelze přímo)
			MOV	AL,0DCH	; uloží hodnotu, která se zapíše na datovou sběrnici
			OUT	DX,AL		; zapíše na adresu v DX hodnotu z AL (00001101)

# ALGORITMIZACE, VÝVOJOVÝ DIAGRAM

# ASSEMBLER

## SYNTAXE

## SEGMENTY

## PAMĚŤOVÉ MODELY