Elektromagnetický urychlovač řízený mikroprocesorem

Martin Klimovič 4.EA

Zadání Projektu:

Sestrojit dráhu s cívkami tak, aby cívky přitahovaly ocelovou kuličku a urychlovaly ji.

1 Princip cívky jako elektromagnet

2 Průběh projektu

3 Princip Využití

4 Použitý materiál a přístroje

5 Schéma zapojení

6 Program

7 Závěr

8 Přiložené dokumenty

1. Princip cívky jako elektromagnet:

Princip spočívá v přeměně energie elektromagnetického pole na energii mechanickou. Magnetická síla zde vzniká při průchodu elektrického proudu vinutím cívky, které přitahuje pohyblivou část – ocelovou kuličku. Magnetické pole elektromagnetu je tím silnější, čím větší proud prochází cívkou a čím má cívka více závitů.

2. Průběh projektu:

Nejdříve jsem vyrobil cívky z 1mm drátu, které jsem navinul na formu udělanou z lišty pro kabely. Cívka má 40-50 závitů. Po ukončení výroby 3 cívek jsem sestrojil rovnou dráhu o délce 15 cm. Na začátek dráhy jsem zabudoval optickou závoru a po dráze rozmístil cívky. Celá dráha byla umístěna na nakloněnou rovinu svírající s vodorovnou plochou cca 15 stupňů. Cívky jsem připojil ke zdroji napájení a ke spínači, který byl připojen k uzemnění a k I/O portům mikroprocesoru. Cívky jsem postupně začal spínat tak, aby kulička vystřelila po dráze nahoru, pomocí gravitace sjela dolu a díky optické závoře ve správný čas znovu vystřelila. Optická závora byla připojena pomocí softwarového pull-upu na B portu, protože v klidovém stavu je sepnutá a když projede kulička rozepne.

Poté jsem navinul celkově 12 cívek a vyrobil čtvercovou dráhu se zaoblenými rohy, aby kulička mohla hladce projíždět. Na začátku každé strany je  optická závora, kterou jsem nakonec musel k portům mikroprocesoru připojit prostřednictvím hardwarového pull-up rezistoru z důvodu nedostatku I/O portů pro spínání cívek. Za touto závorou jsou umístěny 3 cívky s odstupem cca 5 cm. Tyto cívky jsou postupně spínány a pohybují kuličkou dokola.

3. Tento princip se využívá například:

- U magnetických vlaku, kde se ale vlak odpuzuje od dráhy.

- Gaussova děla (anglicky coilgun), ve kterém je urychlována střela z magnetického materiálu skrze elektromagnetické cívky.

- Urychlovače nabytých částic

4. Použitý materiál a přístroje:

Měděný drát (průměr 1mm, lakovaný)

Lišta pro kabely (14mm široká, dráha kuličky)

Ocelová kulička (průměr 12mm)

Propojovací vodiče

Malý vývojový programátor pro procesory PIC (PICPGR301A)

Procesor  Microchip PIC16F876A

výkonové spínače s tranzistory NFET4X01A

Vidlicové optické závory (Zpětná vazba) TCST230

Počítačový Zdroj ATX 250W

5. Schéma zapojení:

6. Program:

#include "C:\RS\civky.h"

#define L1 PIN_A0  //civky

#define L2 PIN_A1

#define L3 PIN_A2

#define L4 PIN_A3

#define L5 PIN_A5

#define L6 PIN_c0

#define L7 PIN_c1

#define L8 PIN_c2

#define L9 PIN_c3

#define L10 PIN_c4

#define L11 PIN_c5

#define L12 PIN_b1

#define ZV1 PIN_a4  // opticke zavory

#define ZV2 PIN_b2

#define ZV3 PIN_b3

#define ZV4 PIN_b7

void main()

{

int8 a=105;  //casove konstanty

int8 b=125;

int8 c=120;

setup_adc_ports(NO_ANALOGS);

setup_adc(ADC_OFF);

setup_psp(PSP_DISABLED);

setup_spi(SPI_SS_DISABLED);

setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);

setup_timer_1(T1_DISABLED);

setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);

setup_comparator(NC_NC_NC_NC);

setup_vref(FALSE);

while(true)

{

if(input (zv1)) //když projde kulicka zavorou proběhne cyklus

{

output_high (L1);  // sepnuti civky

delay_ms(a);    // cas sepnuti civky

output_low (L1);  //rozepnuti civky

output_high (L2);

delay_ms(b);

output_low (L2);

output_high (L3);

delay_ms(c);

output_low (L3);

}

if(input (zv2))

{

output_high (L4);

delay_ms(a);

output_low (L4);

output_high (L5);

delay_ms(b);

output_low (L5);

output_high (L6);

delay_ms(c);

output_low (L6);

}

if(input (zv3))

{

output_high (L7);

delay_ms(a);

output_low (L7);

output_high (L8);

delay_ms(b);

output_low (L8);

output_high (L9);

delay_ms(c);

output_low (L9);

}

if(input (zv4))

{

output_high (L10);

delay_ms(a);

output_low (L10);

output_high (L11);

delay_ms(b);

output_low (L11);

output_high (L12);

delay_ms(c);

output_low (L12);

}        }     }

7. Závěr:

Projekt je momentálně ve stavu, kdy kulička objede několik kol a pak vlivem nepřesností při výrobě cívek a z toho vyplývajícího rozdílného časování dojde k jejímu zastavení. Dalším krokem by měla být úprava programu pro zjištění optimálního nastavení časových konstant a poté k urychlování kuličky v dráze.

8. Přiložené dokumenty

a) optická závora

b) Výkonový spínač